- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         金属制品加工、销售

建设单位（盖章）：远方金属制品（宿迁）有限公司

编制日期：       2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 金属制品加工、销售 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-321322-33-03-568555 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周寿国 | 联系电话 | 15950358555 |
| 建设地点 |  | 宿迁市沭阳县塘沟镇扶贫产业园一号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经118度56分37.371秒，北纬33度58分58.380秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 68 铸造及其他金属制品制造 339* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □新建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宿迁沭阳县发改局 | 审批文号 | 沭发改备〔2019〕336号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 总投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 环保投资占比（%） | 0.6 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 建设周期（月） | 3 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《沭阳县塘沟镇总体规划（2014-2030）》 审批机关：沭阳县促进乡镇工业发展工作领导小组办公室 审批文件名称及文号：《关于对塘沟镇申请设立工业集中区的批复》（沭促工办发[2019]19 号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《沭阳县塘沟镇工业集中区规划环境影响报告书》 审批机关：宿迁市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于对塘沟镇工业集中区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管【2020】1004号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《沭阳县塘沟镇总体规划（2014-2030）》，沭阳县塘沟镇工业集中区，共有两处，四至范围：一为东至塘东大沟、 西至卢兴支渠、南至卢兴三斗渠、北至富强路；二为东至塘西街、西至卢兴支渠、 南至富强路、北至幸福路。项目位于沭阳县塘沟镇扶贫产业园，在其规划范围内，占用土地为工业用地。 2、规划环境影响评价符合性分析 根据《沭阳县塘沟镇工业集中区规划环境影响报告书》可知塘沟镇工业集中区产业定位为：以纺织服装、家具制造、农副产品加工、金属制品等生产和销售为特 色主导产业的工业产业体系。 项目位于塘沟镇扶贫产业园内，本项目生产水剂铝膏，符合园区的产业定位。根据塘沟县规划得知，项目用地性质为工业用地。且位于塘沟镇扶贫产业园内，企业用地性质符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改部分条目中规定的淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目，为允许类。因此，本项目的建设符合国家与地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），全省陆域共划定15大类811块生态空间保护区域，并实行分级管理（分为国家级生态保护红线、生态空间管控区域2级）。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。经查该通知附件《生态空间保护区域名录及分布图》，与本项目所在地距离最近的生态空间保护区域为“柴米河（沭阳县）洪水调蓄区”，该区域主导生态功能为洪水调蓄，属于生态空间管控区域。本项目与生态红线保护区的位置关系见附图4。 表1-2 建设项目附近省级生态红线区域一览表 红线 区域 名称; 主导生态 功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目距离 （米）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 柴米河两岸河堤之间的范围; /; 10.73; 10.73; 14400. 经对比分析，生态空间保护区域“柴米河（沭阳县）洪水调蓄区”位于本项目所在地北侧，最近相对距离为14.4km，不在该生态空间管控区域范围内（相对位置详见附图）。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2020年沭阳县环境质量报告书》，2020年沭阳县二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、三项基本污染物达标，PM10、PM2.5、O3三项指标有超标现象，所以沭阳县为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 为改善区域空气质量，沭阳县制定了《沭阳县2020年大气污染防治工作方案》（沭政办发〔2020〕51号），从持续推进产业结构优化调整，持续推进能源结构调整；持续推进交通运输结构调整；持续推进用地结构调整和面源污染治理；持续推进工业污染综合治理等几方面对沭阳县大气环境质量进行改善，通过以上工作方案的实施，沭阳县大气环境质量将持续改善。 根据《2020年沭阳县环境质量报告书》，2020年塘东大沟污染指数为0.274，水质属清洁级，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性 本项目用水取自当地自来水管网，区域附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电由市政电网提供，不会达到供电量使用上线；项目土地性质为塘沟镇工业集中规划的工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 （4）环境准入负面清单 对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）和《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（宿环发[2020]78号），本项目地址位于塘沟镇扶贫产业园，属于重点管控单元。具体情况见表1-2。 表1-3 宿迁市环境管控单元生态环境准入清单及塘沟镇报告书负面清单 地理 位置; 要求; 分类; 内容; 本项目相符性. 塘沟镇工业集中区; 环境管控单元准入要求; 空间布局约束; 禁止引入化工等“十五小”对环境污染严重的建设项目；禁止引入排放恶臭、有毒气体的项目；禁止引入废弃资源再生利用项目。; 本项目不产生废气，仅排放少量的生活污水且不使用废弃资源。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目环评手续办理后进行应急预案手续办理. 资源开发效率要求; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 本项目不产生废气，仅排放少量的生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后排入塘沟镇污水处理厂. 要求; 行业; 环境准入负面清单; 本项目相符性. 不符合国家和 省级产业政 策、不符合园 区产业定位、 工艺落后、污 染严重的企业; 纺织服装加工（不含印染）; 印染等高能耗水行业; 本项目为生产水剂铝膏，根据《沭阳县塘沟镇工业集中区规划环境影响报告书》可知塘沟镇工业集中区产业定位为：以纺织服装、家具制造、农副产品加工、金属制品等生产和销售为特 色主导产业的工业产业体系，符合园区的产业定位。且本项目进排放少量的员工生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后排入塘沟镇污水处理厂进行处理，且本项目无锅炉。符合要求。. 家具制造; 不符合相关行业准入条件的项目，不合符“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用环保漆的行业. 农副产品加工; 酿造等高能耗行业. 其他; 1、其他不在园区行业定位内的项目： （1）禁止引入化工、染料、农药、印染、酿造、 造纸、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀、 垃圾焚烧等对环境污染严重的建设项目。 （2）禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧 化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有 害气体的项目。 （3）禁止生产、使用及排放含氰化合物、多氯联 苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项 目。（4）禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有 害重金属的项目，如铅蓄电池制造业、重有色金属 冶炼业等“涉重行业”。 （5）禁止引入废旧资源回收再加工项目，特别是 废电子、废电瓶、废电器产品、废塑料、汽车拆解 等项目。 2、其他要求 （1）限制引进列入《环境保护综合名录》（2017 年版）的高污染（含重污染工艺）、高环境风险产品的生产项目。 （2）禁止新建燃煤锅炉，供热管网、天然气管网 覆盖范围以外的燃煤锅炉应采用天然气、电等替代 燃煤，新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。. 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020版）》等文件进行说明，具体见表1-4。 表1-4 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2020版）》; 经查《市场准入负面清单（2020版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）; 本项目不再《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《省生态环境厅进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办【2019】36号 相符性分析 表1-5 与（苏环办【2019】36号 ）文对照分析 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；; ①项目产品为水剂铝膏，位于塘沟镇扶贫产业园内，其用地为工业用地，项目不违背园区产业定位。②项目区域大气环境未达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准，针对空气质量问题宿迁市发布了《《沭阳县2020年大气污染防治工作方案》》从而确保沭阳县环境空气质量达标、声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准值，项目纳污河流为塘东大沟满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准③建设项目对排放的污染物均采取污染防治措施，确保污染物达标排放。④项目属于新建项目，对所产生的废水、噪声均采取有效措施。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目不在生态红线范围内; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配 套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目不产生危险固废; 符合. 4、与与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办【2020】225号相符性分析 表1-6 与（苏环办【2020】225号）对照分析 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目符合“三线一单”规范要求，不在江苏省环境准入清单禁止范围内; 符合. 重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，安装国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值。; 本项目仅产生活污水，生活污水经化粪池通过市政管网排入塘沟镇污水处理厂集中处理。; 符合. 切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。; 本项目不产生废气，进排放少量的生活污水，项目区域地表水与噪声环境情况良好，满足要求; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 远方金属制品（宿迁）有限公司成立于2019年11月19日，位于宿迁市沭阳县塘沟镇扶贫产业园一号厂房，主要从事金属制品加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本项目总投资1000万元，租赁塘沟镇扶贫产业园一号厂房生产。目前该项目已经取得了沭阳县发改局下发的《江苏省投资项目备案证》（沭发改备〔2019〕336号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》及其修改稿、环境保护部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）的有关要求，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十、金属制品业”中“68铸造及其他金属制品制造339”中“其他9仅切割、焊接、组装除外”，需编制环境影响报告表。针对项目运营期存在的环境问题，提出相应的治理措施。我公司接受委托后，对拟建项目现场进行了勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目概况 项目名称：金属制品加工、销售； 行业类别：C3399其他未列明金属制品制造； 建设性质：新建； 建设地点：沭阳县塘沟镇扶贫创业园一号厂房； 投资总额：建设项目总投资1000万元，其中环保投资6万元； 占地面积：2800平方米； 建筑面积：2670平方米 职工人数：10人 3、项目建设内容 表2-1 主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力; 年运行时数; 备注; 执行标准; 用途. 1; 水剂铝膏生产线; 水剂铝膏; GLS-65; 5000t; 2400h; 含水率35%; GB/T 17171-2008; 用于建筑作砌面材料. - 4、主要生产设施 表2-2 项目设备清单一览表 序号; 设备/设施名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 铝箔粉碎机; 1; /. 2; 球磨机; QMJ-140; 40; /. 3; 压榨机; SFJ-3; 3; /. 4; 压滤机; 2; /. 5; 真空泵; 2BV-8; 5; /. 6; 包装机; 1. 合计; 52. - 5、主要原辅材料及燃料 表2-3 项目设备清单 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 备注; 用途. 1; 铝箔; t; 3156; 500t; 箱装; 外购; 生产原料. 2; 硬脂酸; t; 60; 10t; 桶装; 外购; 生产原料. 3; 甘油; t; 34; 7t; 桶装; 外购; 生产原料. - 经济技术一览表 表2-4经济技术一览表 项目名称; 单位; 指标; 备注. 总用地面积; m2; 2800; /. 总建筑面积; m2; 2670; /. 生产车间; m2; 2300; 60m*38m*8m. 办公区; m2; 370; /. 7、公用及辅助工程 （1）供水 本项目供水主要为塘沟镇自来水公司。 （2）排水 排水采取“雨污分流”制，仅排放生活污水排放。 （3）供电 本项目年用电量约为100kw，由塘沟镇供电公司提供。 本项目公用及辅助工程一览表见表2-5。 表 2-5 项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 水剂铝膏生产线; 5000t/a; 新建. 公用工程; 给水; 2950t/a; 依托厂区原有供水管网. 排水; 240t/a; 生活污水经化粪池处理后排入塘沟镇污水处理厂. 供电; 100万Kwh; 依托厂区供电管网. 环保工程; 生活污水; 240t/a; 依托厂区原有化粪池. 噪声; 降噪、隔声、减振、合理布局; /. 固废; 固废仓库10平方米; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 6、周边概况和厂区平面布置 项目位于塘沟县扶贫产业园，项目周边主要为工业企业，项目东侧为空地，西侧为木材厂，北侧为空地，南侧为空地。项目平面布置图详见附图2。项目周围环境概况见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目新增员工10人，年工作时间为300天，一班制，每班工作8小时。 8、水平衡 项目依托厂区原有供水管网，用水来自塘沟镇自来水管网，其主要是职工的生活用水及生产水剂铝膏过程中需要用到冷却水及球磨用水。 （1）生活污水 本项目无食堂宿舍，劳动定员10人，参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》，每人每天用水量按100L/(人.d)计，年工作300天，则项目生活用水量为300t/a。生活污水产生量按80%用水量核算，则生活污水产生量为240t/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮。生活污水经化粪池处理后进入塘沟县污水处理厂进行处理。 （2）球磨用水：项目球磨过程中需添加一定量的新鲜水，球磨工序后大部分水经压滤机压滤脱水而出后循环使用继续用于球磨用水，未被脱水的部分与铝膏混合进入产品，则项目球磨过程补充水量即为进入产品水量。项目水剂铝膏产能为5000t/a，产品含水率为35%，则球磨过程中需要补充水量为1750t/a。 （3）冷却水：项目球磨过程中球磨机机内温度需保持在50-80℃，采用水作为冷却介质对设备进行降温冷却，冷却水循环使用定期补充，冷却水循环一天用量为10t，在进行降温冷却时损耗约30%，则冷却水补充用水量为900t/a。 生活污水 球磨用水 冷却水 化粪池 塘沟镇污水处理厂 240 300 240 1750 900 进入产品1750 循环使用900 2950 损失60 图2-1 项目水平衡图（t/a） 循环使用1750 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 粉碎 球磨 压滤 包装 铝箔 水、甘油、硬脂酸 G1-粉碎粉尘 N噪声 压滤液 图2-2 工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： （1）粉碎：将外购的铝箔放入铝箔粉碎机中粉碎，得出尺寸为12mm-15mm的碎料。铝箔粉碎机为密闭设备，碎机出料口通过管道与密封料仓连接，管道与料仓连接处密闭。粉碎过程中产生的金属粉尘在机器内部沉降，金属粉尘质量较大，沉降较快，部分较极少量的细小的颗粒物粉尘G1随着机械的运动从出料口管道中散溢出来，在空气中短暂停留，一段时间后仍会沉降于地面，由于金属颗粒物极少且沉降较快，且有车间厂房阻拦，颗粒物飘逸范围很小，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，本次环评仅做定性分析。粉碎过程中产生噪声。 （2）球磨：将粉碎后的铝箔碎料放入球磨机中，并按照比例加入硬脂酸、甘油和水进行研磨。球磨过程中机器内部温度保持在50~80℃，利用循环冷却水对球磨机外表面进行冷却降温，待物料细度达到要求后停机。该过程无粉尘产生，且各原料为纯物理混合，不发生化学反应。球磨过程产生噪声。 （3）压滤：经球磨机研磨完成后的物料由真空泵输送至压滤机内压滤脱水，去除多余的水分，项目成品中水分所占比例约35%。压滤过程中得出的压滤液无需处理直接回用于球磨过程中。 （4）包装：经压滤后的成品经检验合格后包装入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1与项目有关的原有环境污染问题： 本项目为新建项目，租赁已建空置厂房，原厂房无其他企业使用，无遗留环境问题。 2项目对租赁企业的依托性： （1）道路 本项目厂房北面设有一条10m宽的主干道，直通厂区北门，项目原辅材料和成品均采用汽车运输，项目厂内运输依托远方金属制品（宿迁）有限公司厂区道路。 （2）化粪池 根据现场踏勘与资料收集，远方金属制品（宿迁）有限公司每间标准厂房建设之初已保留办公区和化粪池，项目租赁厂房化粪池设计为10m3，并直接依托标准厂房现有化粪池进行生活污水的处理。 （3）雨水和污水管网 项目雨水直接依托厂区雨水管网。由于项目生活污水需依托标准厂房化粪池处理。项目经处理后的生活污水依托厂区污水管网，排入市政管网，进入塘沟镇污水处理厂集中处理。 （4）周别厂区情况 本项目北侧、南侧、东侧均为空地，仅西侧存在一家木材厂，主要经营范围为木材加工。 3主体责任划定： 关于环保主题责任认定：参照《环境资源审判典型案例选编（民事与行政卷）》（人民法院出版社2015年版，第281页），“为实现公司经营目的而利用其他公司的厂房设备进行违法排污的责任主体仍应当认定为有排污行为的公司”。本项目为远方金属制品（宿迁）有限公司租赁已建闲置厂房生产，故项目排污单位为远方金属制品（宿迁）有限公司，因此，项目责任主体为远方金属制品（宿迁）有限公司。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、空气环境质量 ①按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价选取2020年作为评价基准年，引用《2020年沭阳县环境状况公报》中监测数据。该监测数据时间在三年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 沭阳县各评价因子数据汇总（单位：μg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 日平均质量浓度; 20-34; 150; 达标. NO2; 1-75; 80; 达标. PM10; 11-276; 150; 不达标. PM2.5; 2-182; 75; 不达标. O3; 日最大8h平均浓度; 19-214; 160; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 95-2100; 4000; 达标. 对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，SO2、NO2、CO 三项基本污染物达标，PM10、PM2.5、O3 三项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 ②区域达标规划 为改善和保护城区环境质量，持续改善空气质量，保障人民群众身体健康，打赢蓝天保卫战，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》和《江苏省2020年大气污染防治工作计划》、《宿迁市2020年大气污染防治工作方案》等要求，沭阳县制定了《沭阳县2020年大气污染防治工作方案》的（沭政办发〔2020〕51号），全县主要从以下几方面对大气进行防治。 Ⅰ、持续推进产业结构优化调整 A.落实环境准入制度。 B.加大产业布局调整力度。严控环境风险项目，中心城市主导风向上禁止新建高 污染、高排放废气企业，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。 C.严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃 等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 D.加强“散乱污”企业整治。 E.推进园区循环化改造。从空间布局优化、产业结构调整、资源高效利用、公共 基础设施建设、环境保护、组织管理创新等方面，积极推进现有各类园区实施循环化 改造。 F.大力培育绿色环保产业。 Ⅱ、持续推进能源结构调整 A.实施煤炭消费总量控制。在完成省定年度减煤目标任务的基础上，严格落实煤 炭消费等量减量替代要求，严格控制能源和煤炭消费总量，按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，继续鼓励有条件的非电行业煤改电，提高电煤使用比重，加强节能、节 水、节地、节材、节矿工作，大幅降低重点行业和企业能耗、物耗，强化园区企业资 源、能源等进出平衡管理。 B.推进纯凝机组和热电联产机组技术改造。加快推进江苏新动力（沭阳）热电有 限公司#1 抽凝机改背压机技术改造项目建设，满足沭阳经开区内企业用热需求，缓 解供热压力。 C.开展生物质锅炉专项整治。城市建成区、集中供热管网及天然气供应管网覆盖 范围内原则上不得新建生物质锅炉，确需建设的工业用生物质锅炉应达到20蒸吨以 上，并采用生物质专用锅炉配套多管旋风除尘器（或水膜除尘器）和有足够过滤面积 的袋式除尘设施，执行相应的特别排放或超低排放要求。 D.推进工业炉窑整治。依据《江苏省工业炉窑大气污染综合治理方案》，各地制 定工业炉窑大气污染综合治理实施方案和管理清单，年底前实现工业炉窑全面达标排 放，坚决淘汰中小型煤气发生炉。除玻璃行业炉窑装置外，其他按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于20、80、180 毫克/立方米实施改造。 Ⅲ、持续推进交通运输结构调整 A.优化调整货物运输结构。积极开展港口铁路专用线建设研究。 B.推进高效绿色货运组织方式，推广使用新能源汽车。 C.推动靠港船舶使用岸电等清洁能源。 D.淘汰老旧车辆，加强机动车污染防治，开展柴油货车污染治理攻坚战。 E.强化油品储运销管理。 F.加强内河和江海直达船舶用油管理，开展成品油码头油气回收治理，加大船舶 更新升级改造和污染防治力度。 G.加强非道路移动机械治理。 Ⅳ、持续推进用地结构调整和面源污染治理 A.实施防风固沙绿化工程。以高铁绿化、绿美村庄、农田林网等林业重点工程为 抓手， 积极推进国土绿化，加强森林资源管理，进一步巩固和提升全市森林覆盖率。 B.强化施工扬尘综合整治。深入推进《宿迁市扬尘防治条例》贯彻落实。加强道 路扬尘综合整治。推进堆场、码头扬尘污染控制。 C.实施降尘考核。 D.开展秸秆综合利用，控制农业源氨排放。 E.加强餐饮油烟污染防治。禁止露天焚烧和露天烧烤。 F.积极推进烟花爆竹污染防治。 Ⅴ、持续推进工业污染综合治理 A.推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度。 B.强化重点行业污染治理升级改造。 C.深化VOCs专项治理。督促列入VOCs重点监管企业按时完成VOCs排放情况自查、“一企一策”方案编制，推进《挥发性有机物无组织排放控制标准》贯彻落实，实施VOCs源头替代。 通过采取上述措施进一步减少沭阳县大气污染情况，确保完成国家下达的秋冬季PM2.5降幅和重污染天数改善目标。 2、水环境质量 根据《2020 年沭阳县环境质量报告书》，2020 年全县境内的新沂河、塘东大沟、淮沭河、沭河、柴米河、古泊河、蔷薇河、北六塘河共八条河流的10 个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 根据沭阳县环境监测站 2020 年的监测数据，塘东大沟主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站 2020 年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类区标准要求。声环境质量现状良好。 二、环境质量标准 1、大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标。 表3-2 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 项目地表水塘东大沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准，具体标准值见下表。 表3-3 地表水环境质量标准 序号; 参数; IV类; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类水质标准限值. 2; COD; ≤30. 3; NH3-N; ≤1.5. 4; TP; ≤0.3. 5; TN; ≤1.5. 7; SS; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见下表。 表3-4 声环境质量标准 项目; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表 3-5 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 水环境; 塘东大沟; E; 2417; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 本项目周围50米内无敏感目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 本项目不在江苏省生态空间管控区域规划范围内. 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标（经纬度）/°; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. X; Y. 空气环境; 潘庄; 118.94346; 33.98430; N; 108; 300人; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012中的二级标准. 高庄; 118.94208; 33.97911; S; 379; 200人. 散户居民; 118.94011; 33.98194; SW; 250; 30人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目无废气产生。 2、水污染物 本项目产生的污水仅为员工生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后满足塘沟镇污水处理厂接管标准后通过市政管网排入塘沟镇污水处理厂进行处理，污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 表3-6塘沟镇污水处理厂接管及排放标准 单位：mg/L 项目; 接管标准; 排放标准. COD; 330; 50. SS; 220; 10. 氨氮; 30; 5（8）. 总氮; 40; 15. 总磷; 4; 0.5. 3、噪声 项目运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体排放限值见下表。 表3-7 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; ≤65; ≤55. 4、固体废物 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及标准修改单。 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目实施后，污染物排放总量控制指标见表3-8 表3-12 项目污染物排放总量申请指标（t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 预测排放量; 排入外. 废水境量; 生活污水; 废水量; 240; 0; 240; 240; 240. COD; 0.082; 0.01; 0.072; 0.072; 0.012. SS; 0.06; 0.012; 0.048; 0.048; 0.002. 氨氮; 0.008; 0.002; 0.006; 0.006; 0.001（0.002）. 总氮; 0.011; 0.001; 0.01; 0.01; 0.004. 总磷; 0.001; 0.0003; 0.0007; 0.0007; 0.0001. 固废; 一般固废; 102.52; 102.52; /; /; /. 危险固废; 0; 0; /; /; /. 本项目总量指标建议： ①废水： 废水接管考核量：废水量≤240t/a、COD≤0.072t/a、SS≤0.048t/a、氨氮≤0.006t/a、总氮≤0.01t/a、TP ≤0.0007t/a。 废水最终排放量：废水量≤240t/a、COD≤0.012t/a、SS≤0.002t/a、氨氮≤0.001t/a（0.002t/a）（氨氮标准中括号外为水温＞12度时的控制值，括号内为水温≤12时的控制值）t/a、总氮≤0.004t/a 、TP ≤0.0001t/a。 项目生活废水经化粪池处理后，排入塘沟镇污水处理厂集中处理。 ②固废： 本项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁厂房，施工期主要对生产厂房地面改造和设备设施的安装，施工期产生的扬尘、噪声、固体废物等会对周围环境产生一定不利影响，但施工期影响时间相对较短，且随着施工的结束，其污染也会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 - 本项目不产生废气。 - 二、废水 2.1环境废水污染源分析 本项目产生的废水主要为职工生产污水及生产废水。 - 生活污水 本项目无食堂宿舍，劳动定员10人，参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》，每人每天用水量按100L/(人.d)计，年工作300天，则项目生活用水量为300t/a。生活污水产生量按80%用水量核算，则生活污水产生量为240t/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮。生活污水经化粪池处理后进入塘沟县污水处理厂进行处理。 - 球磨用水：项目球磨过程中需添加一定量的新鲜水，球磨工序后大部分水经压滤机压滤脱水而出后循环使用继续用于球磨用水，未被脱水的部分与铝膏混合进入产品，则项目球磨过程补充水量即为进入产品水量。项目水剂铝膏产能为5000t/a，产品含水率为35%，则球磨过程中需要补充水量为1750t/a。 （3）冷却水：项目球磨过程中球磨机机内温度需保持在50-80℃，采用水作为冷却介质对设备进行降温冷却，冷却水循环使用定期补充，冷却水循环一天用量为10t，在进行降温冷却时损耗约30%，则冷却水补充用水量为900t/a。 表4-1 废水排放情况一览表 污染源名称; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 拟采取处理方式; 污染物名称; 排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）；. 生活污水; 240; COD; 340; 0.082; 化粪池; COD; 300; 0.072; 塘沟镇污水处理厂. SS; 250; 0.06; SS; 200; 0.048. 氨氮; 33; 0.008; 氨氮; 25; 0.006. 总氮; 45; 0.011; 总氮; 40; 0.01. TP; 4; 0.001; TP; 3; 0.0007. 表4-6项目废水经污水处理厂处理源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 污水处理厂治理措施; 核算方法; 排放情况; 排放时间. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放废水量; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）；. 塘沟镇污水处理厂; 生活污水; 240; COD; 300; 0.072; 粗细格栏+细格栅+组合生化池+絮凝沉淀+转盘滤池+紫外消毒; 物料衡算; 240; COD; 50; 0.012; 2400h. SS; 200; 0.048; SS; 10; 0.002. 氨氮; 25; 0.006; 氨氮; 5（8）; 0.001（0.002）. 总氮; 40; 0.01; 总氮; 15; 0.004. TP; 3; 0.0007; TP; 0.5; 0.0001. 2.2地表水水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级 B。本次评价仅分析本项目污水处理方式的可行性和接管可行性，环评结论对周边水环境的影响作简要分析。 1、厂内污水处理设施可行性分析 ①化粪池 项目生活污水产生量为240t/a，其主要污染物为：COD、SS、TP、氨氮、TN。各污染物产生浓度为：COD≤340mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤33mg/L、总氮≤45mg/L、TP ≤4mg/L，各污染物产生量为COD≤0.082t/a、SS≤0.06t/a、氨氮≤0.008t/a、总氮≤0.01/a 、TP ≤0.001t/a。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最会作为污泥被清掏。生活无数B/C值比较高，可生化性好。 本项目依托厂区原有化粪池处理设施，处理能力为5m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别为≤10-7cm/s。 表4-6建设项目生活污水处理效果表 处理单元; 项目; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 生活污水; 进水水质; 340; 250; 33; 4; 45. 去除率; 12%; 20%; 9%; /; 11%. 出水水质; 300; 200; 30; 4; 40. 塘沟镇处理厂接管标准; 330; 220; 30; 4; 40. 由上表可知生活污水的排放浓度为COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤40mg/L、TP ≤4mg/L。 - 排入污水处理厂可行性分析 本项目产生的废水主要为员工生活用水。 ①接受处理水质可行性 塘沟镇污水处理厂处理工艺如下： 粗格栅及进水泵房 细格栅及曝气沉砂池 组合生化池 混凝沉淀池 转盘滤池 紫外线消毒渠 图4-2塘沟镇污水处理厂工艺流程图 废水经粗格栅去除大的悬浮物后进入污水提升泵房，经提升泵打至细格栅去除较细小的悬浮物杂质，污水再进入曝气沉砂池去除水中的泥沙；改良型A2/O 工艺系统一般有4 个相对独立的分区，即预反硝化区、厌氧区、缺氧 区、好氧区。可根据不同的处理目标，调整进水方式和流量，使整个系统的去除能力得到提高。 改良型A2/O 脱氮除磷工艺，是在传统的厌氧池之前增设了回流污泥反硝化区，达到提高生物除磷效果的目的，二沉池的回流污泥和部分进水首先进入反硝化区（另一部分进水直接进入缺氧池），微生物利用进水中的有机物作碳源进行反硝化，去除由回流污泥带来的硝酸盐，消除了硝态氮对厌氧除磷的不利影响，提高了系统的生物除磷能力。之后进入沉淀池进行沉淀，沉淀后的废水经转盘滤池进行深度处理，通过悬浮颗粒与滤布之间的粘附截留作用，降低沉淀池出水中的SS浓度，最终进行消毒。 项目生活污水排放量为240t/a，排放浓度为COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤40mg/L、TP ≤4mg/L。塘沟镇污水处理厂接管标准为：COD≤330mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤40mg/L、TP ≤4mg/L。项目生活污水满足塘沟镇污水处理厂接管条件。 综上所述，项目废水排入塘沟镇污水处理厂集中处理后对周围水环境影响较小。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 连续排放流量不稳定; TW001; 厂房化粪池; 化粪池; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的塘沟镇污水处理厂废水间接排放口基本情况见表4-8。 表4-8废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 118.27572; 33.88570; 0.024; 市政污水管网; 连续排放流量不稳定; /; 塘沟镇污水处理厂; pH; 6～9. COD; ≤50. SS; ≤10. NH3-N; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 本项目废水污染物排放执行标准见表4-8。 表4-8废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 塘沟镇污水处理厂接管标准; ≤330. SS; ≤220. NH3-N; ≤30. TP; ≤4. TN; ≤40. 本项目废水污染物排放信息见表4-8。 表4-8废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 生活污水. COD; 300; 0.00024; 0.072. SS; 200; 0.00016; 0.048. NH3-N; 30; 0.00002; 0.006. TN; 45; 0.000003; 0.01. TP; 3; 0.000002; 0.0007. 全厂排放口合计; COD; 0.00024; 0.072. SS; 0.00016; 0.048. NH3-N; 0.00002; 0.006. TN; 0.000003; 0.01. TP; 0.000002; 0.0007. ②水量及接管可行性分析 塘沟镇污水处理厂的接管浓度为COD≤330mg/L、SS≤220 mg/L、氨氮≤30 mg/L、总氮≤40mg/L 、TP ≤4mg/L。故本项目废水排放浓度满足塘沟镇污水处理厂的接管标准。本项目所在区域属于塘沟镇污水处理厂收水范围，目前该区域的污水管网已经铺设到位，项目产生的废水经管道进入塘沟镇污水处理厂。塘沟镇污水处理厂设计处理能力为0.7万t/d，现有处理能力为0.3万t/d，剩余处理能力为0.05万t/d。项目现有排放废水占塘沟镇污水处理厂处理余量的0.16%，塘沟镇污水处理厂完全有能力处理本项目产生的废水。本项目废水，污染物单一，生活污水经化粪池处理，处理后排入塘沟镇污水处理厂，生活污水废水符合塘沟镇污水处理厂的接管要求不会对塘沟镇污水处理厂水处理构筑物造成冲击，因此本项目废水经塘沟镇污水处理厂处理达标后排入马河，对其水质影响是可以接受的。 - 水环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管塘沟镇污水处理厂，对塘沟镇污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合塘沟镇污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 - 废水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本次环境监测计划针对本项目环境污染特点参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1819-2017）特制定如下废水的监测计划，具体监测计划见表4-9。 表4-9监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频次; 实施单位. 废水; 排放口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH; ≥1次/年; 委托有资质单位. 三、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，高噪声设备及其噪声源强见下表。 表4-10主要高噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备/设施名称; 数量（台/套）; 单台声级值; 拟采取的措施; 降噪量. 1; 铝箔粉碎机; 1; 85; 建筑隔声、设备减振等; 25. 2; 球磨机; 40; 80. 3; 压榨机; 3; 75. 4; 压滤机; 2; 75. 5; 真空泵; 5; 70. 6; 包装机; 1; 70. 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施： （1）在进行设备采购中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施。 （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。 本评价对项目设备噪声源进行预测分析，预测模式如下： 预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下： 式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置ro处的A声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，dB(A)； ro ——参考基准点距声源的距离，1.0m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，取房墙体评价隔声量20dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： Leq=10lg1Ti=1nti⋅100.1Lpi+100.1L0 式中：Leq——预测点等效声级，dB(A)； Lpi——第i个点声源的声压级，dB(A)； T——昼间或夜间评价时间。 本次评价采用以上模式，预测项目噪声对厂界的最大影响值，预测结果见下表。 表4-11 噪声影响预测结果 单位:dB（A） 声源位置; 噪声源; 数量 （台/套）; 噪声源强; 噪声叠加值; 消减强度; 距离厂界距离（m）; 距离衰减后噪声贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 生产车间; 铝箔粉碎机; 1; 85; 85; 25; 25; 15; 35; 23; 21.97; 27.24; 18.69; 22.80. 球磨机; 40; 80; 96.02; 30; 20; 30; 18; 31.20; 35.23; 31.20; 36.32. 压榨机; 3; 75; 79.77; 20; 25; 40; 13; 18.98; 16.74; 12.19; 23.58. 压滤机; 2; 75; 78.01; 23; 18; 37; 20; 15.81; 18.31; 11.17; 17.22. 真空泵; 5; 70; 76.99; 15; 19; 45; 19; 19.23; 16.73; 8.30; 16.73. 包装机; 1; 70; 70; 10; 10; 50; 28; 16.85; 16.85; 0.32; 5.85. 贡献值; 32.37; 36.10; 31.55; 36.82. 标准值; ≤65. 注：夜间不生产 根据上表预测结果，本项目噪声在通过合理布局，距离衰减后，对原项目影响较小，项目厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小。 因此，噪声防治措施可行，本次评价要求企业重视设备消声、减振工程的设计及施工质量，确保厂界噪声达标。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本次环境监测计划针对本项目环境污染特点参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）特制定如下噪声的监测计划 表4-12 噪声监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频次; 实施单位. 噪声; 东、南、西、北各厂界外1m; 连续等效A声级; ≥1次/季度; 委托有资质单位. 四、固废 4.1固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为生产过程中的不合格产品、职工生活垃圾、化粪池污泥、废拖把。 ①不合格产品：本项目生产过程中会产生少量的残次品，仅占产品总量的2%，则不合格产品的量为100t/a，由企业收集后外售处理。 ②职工生活垃圾：项目员工定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计算，则年产生量为1.5t/a，委托当地环卫部门统一清运处理。 ③化粪池污泥：项目处理员工生活废水产生的化粪池污泥量约为1t/a。 ④废拖把：项目在生产结束时对厂区地面用打湿的拖把对地面进行清洁，不产生废水，拖把使用一段时间会造成损坏，废拖把产生量约为0.02t/a，企业收集后放置垃圾桶内由环卫部门清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程中鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断间表4-13。 表4-13建设项目副产物产生情况辨识表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 年产量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格产品; 生产; 铝; 100; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 办公区; 纸、水果皮; 1.5; √; —. 3; 化粪池污泥; 废水处理; SS; 1; √; —. 4; 废拖把; 厂区清洁; 布条、木棍; 0.02; √; —. 表4-14建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产. 1量（t/a）; 不合格产品; 一般固废; 生产; 固; 铝; —; 无; 10; 325-001-10; 100. 2; 生活垃圾; 办公区; 固; 纸、水果皮; —; 无; 99; 325-001-99; 1.5. 3; 化粪池污泥; 废水处理; 固; SS; —; 无; 61; 325-001-61; 1. 4; 废拖把; 厂区清洁; 固; 布条、木棍; —; 无; 99; 325-002-99; 0.02. 4.2营运期固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、化粪池污泥、不合格产品、废拖把。其中不合格产品由企业收集后外售处理，化粪池污泥、废拖把及生活垃圾经环卫部门清运处理。项目在生产车间南侧设面积为10平方米的一般固废暂存区，一般生产固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。加强入库固废管理，禁止混入生活垃圾；建设单位应建立固废档案管理制度，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅；生活垃圾设加盖垃圾桶收集，及时清运。 固废经资源化利用和妥善处理后排放量为零，对环境不会造成不良影响。 - 土壤、地下水 5.1土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“附录 A 中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”类别中“其他”为Ⅲ类项目。此外，本项目占地面积为0.28hm2＜5hm2，占地规模为小型，周边均为企业和空地，土壤敏感程度为不敏感，判别依据如表4-15。 表4-15 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表4-16。 表4-16 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一 级; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注： “—” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“—”，无需开展土壤影响评价工作。 5.2地下水环境影响分析 （1）评价等级： 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“53、金属制品加工制造”中“全部”为Ⅳ类项目。本项目周边无地下水敏感点，本项目无需开展地下水影响评价。 表4-17地下水环境影响评价行业分类表 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 53、金属制品加工制造; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; /; Ⅳ类. 5.3地下水及土壤防渗防污措施 针对可能对地下水及土壤造成影响的各环节， 按照“考虑重点， 辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水处理站、化粪池、排污管线等采取重点防腐防渗。全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见下表。 表4-18全厂重点防渗区防腐、防渗等预防措施 序号; 环节; 措施. 1; 固废仓库、化粪池; 地面防渗方案自上而下： ①40mm 厚细石砼； ②水泥砂浆结合层一道； ③100mm 厚 C15 混凝土随打随抹光； ④50mm 厚级配砂石垫层； ⑤3:7水泥土夯实。. 2; 管道防渗区; 本工程的正常生产排污水和检修时的排水管道采用管架敷设；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。管道要求全部地上铺设. 3; 办公区; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实和混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪。. 表 4-19分区防渗表 序号; 防渗分区; 工程; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 固废仓库、化粪池; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7 cm/s（其环氧树脂厚度不低于2mm，渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 一般防渗区; 生产车间; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s，二层与三层环氧漆厚度不低于2mm. 3; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 六、环境风险 本项目建设后，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中的环境风险物质，本项目不存在的风险物质。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 金属制品加工、销售. 建设地点; 宿迁市沭阳县塘沟镇扶贫产业园一号厂房. 地理坐标; 经度; 118.27576; 纬度; 33.88578. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. /; 仓库; 桶装; 7. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的环境风险物质对比，本项目不存在风险物质。项目生原辅材料中甘油存在一定的燃烧火灾风险。. 风险防范措施要求; 针对甘油燃烧风险： （1）企业需制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 （2）建立隐患排查制度，规范操纵规程，车间内张贴警示标志，贴制安全标签以及工艺图等，各车间严禁烟火。 （3）配备配套消防设备、火灾报警装置、消防器材、应急处置物资以及通讯工具必须放于固定位置，并定期做好检查和药品的更换，以防在紧急事故下的应急处置。 （4）配备专用防护服、隔绝式空气面具。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 7、环境管理与监测体系 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 ①项目实施环境管理制度 落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》(宿政发〔2017〕56号)相关要求，对施工队伍实行环保职责管理，将环保要求纳入建设项目施工合同之中，并对施工过程的环保措施的实施进行检查监督。 ②污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。 ③污染防治设施配用电监测与管理系统 目前，本市已建立“有动力污染治理设施用电监管云平台”，并覆盖全市重点企业。该云平台运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，可对企业生产设备与环保治理设备用电数据、运行工况进行24小时不间断监测。通过关联分析、超限分析、停电分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，并通过短信、手机APP、Web客户端等方式及时提醒监管部门和企业，切实提升环保监管效率，防止企业违规生产、违规排污。同时，系统通过历史数据分析，追溯企业生产运行状态，为环保监管提供数据支撑。 排污企业为配用电监测与管理系统安装运行维护的责任主体，负责配用电监测与管理系统的安装、运行、维护。建设单位应按要求为所有有动力污染防治设施须安装配用电监测与管理系统终端，并建立配用电监测与管理系统的运行、维护制度。企业要选择符合《宿迁污染防治设施配用电监测与管理系统技术方案》要求的设备，组织安装并投入使用，实现与市环保局联网，纳入全市污染防治设施在线监控系统，不断完善在线监控设施监控监管制度。 ④制定环保奖惩制度 项目公司各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ⑤信息公开制度 建设单位应认真履行信息公开主体责任，完整客观的公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。建设单位应向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。 ⑥环境保护责任制度 建设单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求； 建设单位应建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ⑦环境监测制度 建设单位应依法开展自行监测，制定监测计划，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备应与环境保护部门联网。 ⑧建立环境管理体系，进行ISO14000认证。 项目建成后，为使环境管理制度更完善，有效，建议按ISO14000要求建立、实施和保持环境管理体系，确保公司产品、活动、服务全过程满足相关方和法律、法规的要求，从而对环境保护作出更大贡献。 ⑨环境管理 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 ⑩排污许可证制度 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的“82铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392”属于简化管理。根据《排污许可管理办法（试行）》应当在本项目取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请。排污许可证中明确许可排放的污染物种类、浓度、排放量、排放去向等事项，载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。排污许可证作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，建设单位应持证排污，并按照排污许可证的规定排放污染物，不得无证和不按证排污。 （2）环境监测计划 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 8、三同时验收表 表4-21建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 金属制品加工、销售. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、; 化粪池; 满足塘沟镇污水处理厂接管标准; 1; 依托租赁厂房化粪池. 噪声; 设备噪声; /; 用低噪声设备、厂房隔声、合理布局，设置减振垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类标准; 2; 与设备安装同步. 固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; 垃圾桶; 2; 与设备安装同步. 化粪池污泥; 环卫部门清运; 化粪池. 不合格产品; 综合利用; 一般固废暂存区. 废拖把; 环卫部门清运; 垃圾桶. 绿化; /; /; /; /. 环境管理; 制定监测计划和环境管理计划; 监督环保设施运行情况; /; 与设备安装同步. 排污口设置; 设置一般固废暂存区1处，设置明显标牌；1个生活污水排口，1个雨水排口，并设置明显标牌; 达到排污口设计规范; 1; 与设备安装同步. 以新带老; 无; /; /. 总量平衡具体方案; 废气纳入沭阳县废气总量范围内平衡; /; 环评审批阶段. 区域解决问题; 供汽、供水、供电、排水和垃圾处置; /; /. 卫生防护距离设置; —; /; 环评审批阶段. 总计; —; 6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  |  | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  | 化粪池 |  |  | 塘沟镇污水处理厂接管标准 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 噪声 |  |  | 基础减震、厂房隔声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 固体废物 | 办公区 |  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门收集清运 |  |  | 《一般工业固体废物 贮存、处置场污染控制 标准》 （GB18599-2020） |  |
|  | 废水处理 |  | 化粪池污泥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产 |  | 不合格产品 |  |  | 综合利用 |  |  |  |  |
|  | 地面清洁 |  | 废拖把 |  |  | 环卫部门收集清运 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区 |  |  | 固废仓库、化粪池 |  |  |  | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7 cm/s（其环氧树脂厚度不低于2mm，渗透系数≤10-10cm/s） |  |  |
|  | 一般防渗区 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s，二层与三层环氧漆厚度不低于2mm |  |  |
|  | 简单防渗区 |  |  | 办公区 |  |  |  | 一般地面硬化 |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于塘沟镇扶贫产业园园区内，无需单独设置生态保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）企业需制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 （2）建立隐患排查制度，规范操纵规程，车间内张贴警示标志，贴制安全标签以及工艺图等，各车间严禁烟火。 （3）配备配套消防设备、火灾报警装置、消防器材、应急处置物资以及通讯工具必须放于固定位置，并定期做好检查和药品的更换，以防在紧急事故下的应急处置。 （4）配备专用防护服、隔绝式空气面具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 监测项目 | 点位/断面 |  |  | 监测参数 |  | 监测频次 |  |  | 实施单位 |
|  | 噪声 | 东、南、西、北各厂界外1m |  |  | 连续等效A声级 |  | ≥1次/季度 |  |  | 委托有资质的单位监测 |
|  | 废水 | 排放口 |  |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH |  | ≥1次/年 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述：本项目生产水剂铝膏，项目位于塘沟镇扶贫产业园一号厂房，项目的建设符合国家和地方产业政策，不违反《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相关规定，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、废水污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放，因此在下一步的工程设计和建设中，在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策、满足相关环境标准的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明： 1、上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。 2、若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生重大的变动时，应另行评价。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | SS | / | / | / | 0.048 | / | 0.048 | +0.048 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | TN | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | TP | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | +0.0007 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 100 | / | 100 | 0 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | 0 |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 1 | / | 1 | 0 |
|  | 废拖把 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案证 附件2 委托书 附件3 内容确认单 附件4 承诺书 附件5 信用承诺书 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附件8 企业入园协议 附件9 厂房租赁合同 附件11 项目公示 附图1 项目地理位置图 附图2 企业平面布置图 附图3 项目周围环境概况图 附图4 项目区域水系图 附图5 项目生态管控图