- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年回收与暂存废油5000吨扩建项目

建设单位（盖章）：宿迁市鸿隆再生资源有限公司

编制日期：        2022年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年回收与暂存废油5000吨扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 裴瀚轩 | 联系方式 | 13771013907 |
| 建设地点 |  | 沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度37分3.076秒，34度55分8.401秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724危险废物治理 G594危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 149危险品仓储594 |
| 建设性质 |  | £扩建（迁建） £改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 R超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.3% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《沭阳县刘集镇总体规划（2014-2030）》于2015年7月宿迁市人民政府批准 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | - 根据《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》其规划范围：四至范围为：东至324省道，西至八斗渠，南至常州路，北至刘北路，本项目厂区位于沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首，在规划范围内且属于工业用地。故项目地理位置符合要求。本项目仅回收与暂存废油，根据报告书中环境准入清单，本项目不排放氨、硫化氢等恶臭气体且不排放有毒有害重金属项目。本项目不使用锅炉无燃煤电站，符合环境准入清单要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》，距离本项目厂区最近的生态红线区域主要为淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，距离为10.8km，与本项目厂区无相交区域，故本项目的建设不违背《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 表1-1淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区区域保护表 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 沭阳县; 水源水质保护; 淮沭新河及堤外两侧各 100 米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯 2000 米、下延 500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯 2000 米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外 100 米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区; 32.83; 32.83. 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目厂区最近的生态红线区域主要为淮沭河第二饮用水水源保护区，距离为13.7km，与本项目厂区无相交区域，故本项目的建设不违背《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 表1-2 沭阳县境内的国家级生态保护红线 因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 红线区域名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 淮沭河第二饮用水水源保护区; 饮用水水 源保护区; 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 15.7. （2）环境质量底线 环境空气质量：本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》中2020年12月对单庄的非甲烷总烃的监测数据，监测浓度范围为0.46~0.65mg/m3，监测结果为达标。为进一步改善区域空气质量，宿迁市制定了《关于印发宿迁市2022年大气、水、土壤、危险废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2022〕11号），从持续推进产业结构优化调整，持续推进能源结构调整；持续推进交通运输结构调整；持续推进用地结构调整和面源污染治理；持续推进工业污染综合治理等几方面对沭阳县大气环境质量进行改善，通过以上工作方案的实施，沭阳县大气环境质量将持续改善。 地表水环境质量：本项目纳污河流为十四斗渠，根据2020年12月份《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》中的监测数据十四斗渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 声环境质量：本项目厂区50米范围内不存在环境保护目标。项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。根据《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》，区域声环境质量良好，满足《声环境功能质量标准》（GB3096）3类标准。 本项目厂区废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目厂区用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照刘集镇环境准入负面清单与宿迁市“三线一单”相符分析，具体见表1-3。 表1-3 相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 行业准入限制; 木材加工：禁止板材制造企业；禁止引入包含制胶环节的木 材加工企业，除因不可替代因素外，涂胶环节需采用通过中 国环境标志产品认证的环保型胶粘剂和水性胶粘剂。; 本项目不排放氨、硫化氢等恶臭气体，不排放有毒有害重金属、致癌、致畸、致突变高毒物质。且本项目不使用燃煤锅炉，不产生生产废水，危废产生量较小，满足要求。. 家具制造：禁止含酸洗、磷化、电镀等表面处理工艺；禁止 高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；限制新增喷 涂工序。. 金属加工：禁止含酸洗、磷化、电镀等表面处理工艺；禁止 使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；限制新 增喷涂工序。. 塑料制品：禁止废塑料回收再加工。. 纺织服装：禁止各类织物的水洗、印染等工序。. 建筑材料：禁止使用高污染燃料的；禁止含化工工艺。. 其它： （1）禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯 气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目。 （2）禁止生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。 （3）禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目。 （4）限制引进列入《环境保护综合名录》（ 2017 年版）的高 污染（含重污染工艺）、高环境风险产品的生产项目。. 2; 环境质量管控; 禁止新建燃煤锅炉，供热管网、天然气管网覆盖范围以外的 燃煤锅炉应采用天然气、电等替代燃煤，新建项目禁止配套 建设自备燃煤电站。. 园区危废产生量总量控制在 5000t/a 以下，禁止引进危废量 产生量较大不能满足园区规划的企业。 不得引进产生生产性工业（工艺）废水的项目。 禁止引进清洁生产水平低于国内先进水平的项目。. 3; 刘集镇; 一般管控; 污染物排放管 控; 不得在居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。推广农业清洁化生产，加强化肥、农药、农膜、饵料、饲料添加剂等农业投入品监管，控减化肥农药施用量，实施有机肥代替化肥行动。; 本项目为废油回收暂存项目，不在要求管控范围内. 资源开发效率要求; 推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆等资源化利用，及时回收和科学处置农业投入品包装物。. 由上表可知，本项目符合宿迁“三线一单”要求。 - 表1-4与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）相符性分析一览表 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的要求; 项目情况; 相符性. 1、以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。; 本项目产生的非甲烷总烃采用二级活性炭处理，处理效率可达90%。; 相符. 2、强化其他行业VOCs综合治理。 各设区市、 县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。 电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、 涂胶、 热压过程VOCs治理; 相符. 3、表1-5与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号）相符性分析一览表 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求; 项目情况; 相符性. 1、所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目在废油回收装卸过程中产生非甲烷总烃，在进行车间封闭，集气罩收集后进入二级活性炭处理后，极大的减少非甲烷总烃的排放。; 相符. 2、鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入二级活性炭处理，集气罩收集效率可达90%，二级活性炭处理效率可达90%。满足要求。; 相符. 4、表1-6本项目与《进一步明确涉 VOCs 建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11 号）相符性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 项目情况; 相符性. 规范项目原辅料源头替代审查; 禁止审批生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，VOCs 含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs 产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析， 明确涉 VOCs 的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 本项目不使用涂料、胶黏剂、油墨。; 相符. 全面加强无组织排放控制审查; 对照《挥发性有机物无组织排放标准》 （GB37822-2019），重点加强含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源 VOCs 管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉 VOCs 物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉 VOCs 无组织排放的建设项目，应严格按照 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） 有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs 无组织控制措施，VOCs 收集效率和处理效率应达到规定的要求。凡载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于 2000 个的建设项目， 环境影响评价文件中应明确要求开展“泄漏检测与修 复”（LDAR）工作。. 5、表1-7本项目与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）要求相符性分析一览表 6、表1-8项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）要求相符性分析一览表相符性分析 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求; 项目情况; 相符性. 实产业结构调整要求。各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进沿江、沿湖、沿湾等环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出......与所在园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业依法关闭退出。浙江省完成100个重点工业园区大气污染综合治理。安徽省加大现有化工园区整治力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁改造工程。; 本项目为废油回收与暂存，产生的污染物排放量较小，且项目建设于工业用地，项目周围500m范围无环境敏感目标。; 相符. 2、持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”......进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 本项目产生的非甲烷总烃通过集气罩进行收集（收集率可达90%），收集后由二级活性炭处置（处理效率可达90%）后通入15m排气筒进行排放。; 相符. 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求; 项目情况; 相符性. 1、重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度……2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂; 相符. 7、表1-9本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求相符性分析一览表 《关于进一步加强危险废物污染防治 工作的实施意见》要求; 项目情况; 相符性. 1、对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。; ①本项目产生的废活性炭、废棉纱属于危险废物，暂存在次生危废暂存库内，委托有资质单位处置，项目所有危废均得到合理处置; 相符. 2、环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; ①本项目不涉及副产品。; 相符. 3、。对环评文件中要求开展危险废物特性鉴别的，建设单位在项目建设完成后必须及时开展废物属性鉴别工作，将鉴别结论和环境管理要求纳入验收范围。鉴别为危险废物的，纳入危险废物管理。鉴别为一般工业固废的，应明确其贮存管理要求和利用处置方式、去向，接收单位必须具备相应利用处置能力。; ①本项目无需要开展危险废物特性鉴别的固废。; 相符. 4、危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案; ①项目危废产生、贮存、转移利用处置等信息，需严格在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。; 相符. 5、危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。; ①企业设有专员负责厂内危废台账的记录、填报，并确保与“江苏省危险废物动态管理信息系统”中数据一致。; 相符. 6、加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。; ①企业需在厂区门口设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、处置等情况。; 相符. 7、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。; ①企业将根据危废种类和特性分类贮存，次生危废仓库设置在厂房内，并进行防渗处理，满足防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏的要求；项目危废每年周转一次，满足贮存期限原则上不超过一年的要求。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 宿迁市鸿隆再生资源有限公司成立于2017年09月，是一家废旧物资回收、销售的公司。企业2017年投资200万元，在沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首，租赁宿迁市晶泰电子有限公司闲置厂房650平方米，建设年回收与暂存废油800吨建设项目。该项目已于2017年12月以沭环审【2017】127号通过沭阳县环境保护局的审批，企业与2020年7月委托江苏泰斯特专业检测公司协助企业开展废水、废气、噪声、固废自主验收，并于2020年8月通过该验收，2020年08月11日完成排污许可证办理。现项目在原厂区内扩大回收量，项目现处于筹备阶段，不存在未批先建情况。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》及其修改稿、环境保护部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十七、生态保护和环境治理业”中“101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中“其他”与“五十三、装卸搬运和仓储业59”中“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”需编制环境影响报告表。针对项目运营期存在的环境问题，提出相应的治理措施。我公司接受委托后，对拟建项目现场进行了勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 - 项目概况 项目名称：年回收与暂存废油5000吨扩建项目 建设单位：宿迁市鸿隆再生资源有限公司 项目性质：扩建 行业类别：N7724危险废物治理、G594危险品仓储 建设地点：沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首 投资总额：总投资额为300万元，其中环保投资19万元，占总投资额6.3%。 项目地理位置及周边环境概况：本项目厂区位于沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首，北至天勤工具有限公司，南至常熟路，西至空地，东至辉航旅游用品有限公司，项目具体地理位置图详见附图1。 - 生产规模及内容 表2-1 主体工程及产品方案表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前（原有项目）; 扩建后（全厂）; 增量（即本项目产量）. 1; 废油回收与暂存; 废油; 800t/a; 5000t/a; +4200t/a; 2400h. 表2-1-1 本项目回收废油类别代码 产品名称; 类别; 代码; 备注. 废油; HW08; 900-199-08; 仅为废油的收集与暂存，不涉及废油的运输及后续加工处理. 900-201-09. 900-203-08. 900-204-08. 900-205-09. 900-209-08. 900-210-08. 900-214-09. 900-217-08. 900-218-08. 900-219-08. 900-220-08. 900-249-08. 注：本项目委托沭阳县四通危险品运输有限公司（相关资质文件详见附件）作为废矿物油的运输单位，沭阳县四通危险品运输有限公司负责废矿物油收集过程及运送至处置单位过程的运输，沭阳县四通危险品运输有限公司经营范围为：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，6类2项，8类，9类，医疗废物，危险废物）（剧毒化学品除外）。废矿物油属于危险废物，根据其经营范围可知，沭阳县四通危险品运输有限公司运输范围内包含危险废物，其公司现有42t半挂油罐车4辆，具备运输废矿物油的能力。 废矿物油接收单位为徐州天然润滑油有限公司（相关资质文件详见附件），其经营类别为：处置、利用废矿物油（HW08，251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08）115000吨/年。本项目年回收废矿物油5000t/a，徐州天然润滑油有限公司年处理废矿物油和含矿物油废物（HW08）5000吨，具有对本项目所有废矿物油的处理能力。 - 主要生产设施 表2-2 项目设备清单一览表 序号; 设备/设施名称; 规格型号; 原项目台数; 新增台数; 全厂台数（台/套）. 1; 卧式储罐; 30m3; 2个; /; 2个. 2; 站立式储罐; 4m（直径）*4.5m; /; 2个; 2个. 2; 输油泵; 2个; /; 2个. 3; 塑料桶; 200L; 10个; 20个; 30个. 4; 流动收油车; 4t; 2辆; /; 2辆. 注：①根据以上储罐4个容量大小可知，若每个储罐都贮存满，油类密度为0.857t/m3，可计算出本项目最大贮存量为151t，本项目回收废油根据《国家危险废物名录2021版》可知，项目回收的废油主要为各种机械设备生产、维修、拆解下来产生的废矿物油或润滑油，可以混合。 ②项目年回收的量为5000t，年工作300天，运输车辆为中型货车其装载量为5~14t，本次环评按最大装载量计算，如以一辆货车回收载重计算，则一天需要1.2次≈2次运输。 - 经济技术一览表 表2-3项目原辅材料一览表 项目名称; 单位; 指标; 备注. 总建筑面积; m2; 650; /. 生产车间; m2; 500; 25m*20m*4m. 办公区; m2; 150; /. - 公用及辅助工程 表2-4 建设单位公用及辅助工程一览表 主体工程; 建设名称; 设计能力; 备注. 废油回收与暂存; 5000吨/年; 全厂. 其中; 800吨/年; 原有项目能力. 其中; 4200吨/年; 本次扩建. 公用工程; 给水; 90t/a; 刘集镇自来水管网. 排水; 72t/a; 排入陇集镇污水处理厂集中处理. 供电; 53.2万kWh/a; 刘集镇供电管网提供. 环保工程; 废水; 生活污水; 72 t/a; 生活污水经化粪池处理后，排入陇集镇污水处理厂集中处理. 废气; 大呼吸; 8000 m3/h; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒H1. 小呼吸. 噪声; 降噪、隔声、减振、合理布局; 厂界达标. 固废处理; 生活垃圾; 0.15t/a; 环卫清运. 化粪池污泥; 0.03t/a. 废棉纱; 0.5t/a; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 4.29t/a. 次生危险固废暂存间; 10m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 应急措施; 围堰高度; 废油罐区围堰建设，围堰高0.7m; 待项目“三同时”建设. - 水平衡 项目依托厂区原有供水管网，用水来自刘集镇自来水管网，其主要用水为生产过程中生活上职工生活用水。 ⑤职工生活用水 本项目厂区不设食堂和宿舍，员工就餐与住宿均通过回家解决。项目全厂职工定员6人，原项目职工5人，现增加1人。由于原项目建成时，当地管网暂未铺设，原项目5人产生的生活用水经化粪池处理后由槽车拉运至沭阳县南方水务有限公司进行处理，现管网已铺设完成，故本次环评生活污水计算为全厂职工产生的生活污水。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，生活用水量按人均50L/d计，年工作300天，则本项目新增生活用水量为90m3/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为72t/a，主要污染物浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 50mg/L、TP 4mg/L。项目生活污水近期生活污水经化粪池处理后，满足陇集镇污水处理厂接管标准后，通过市政管网排入陇集镇污水处理厂集中处理。 生活污水 90 损耗18 72 化粪池 图2-1 项目水平衡图（t/a） 陇集镇污水处理厂 - 劳动定员及工作制度 原项目员工5人，现增加1人，扩建后总人数为6人，年工作时间为300天，一班制，每班工作8小时。 - 厂区平面布置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点， 在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。项目罐区位于生产车间西侧，办公室位于东南侧。项目车间具体平面布局详见附图2。厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程图 生产工艺流程及产污节点图见图2-2。 废油 汽车运输 进场称量 储油罐 图2-2 项目工艺流程图 汽车运输 出售给徐州天然润滑油有限公司 非甲烷总烃 2、工艺流程及产污环节简述 利用危废运输车辆将分散于宿迁市及周边区域的多家电厂、机械厂、汽修厂等产生的废油收集，主要回收废油种类详见表2-1-1。 企业将汽修厂、机械厂、电池等企业生产的废油装入油桶中。厂区共设有2个30m3的废油储罐及2个站立式4m*4.5m储油罐，仅涉及暂存、出售，本项目不对废油进行处置。 废油经桶装运抵项目厂区内，在通过油管将废油从油桶中卸料抽至储罐内，在此装卸过程中可采用油罐上方进料的方式，减少呼吸废气的产生。运出时有沭阳县四通危险品运输有限公司的槽罐车进行运输，槽罐车装卸时采用双管式原料输送。即槽罐车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，这样可以大幅度减少大呼吸废气。同时每次储罐中的少量罐底油渣通过搅拌后与废油混合在一起，最终一起交由徐州天然润滑油有限公司处理，不在进行清罐工作。 废油属于危险废物，由于本身的特性，在收集、贮存和输送的过程中存在一定的风险，并有可能成为影响环境安全的污染源，因此，在收集、输送及贮存过程中必须遵循以下原则： A.及时收集各企业所产生的废油，并设有明显的警示标志和警示说明。 B.遵守国家有关危险物运输管理的规定，按照国家和地区的危险废物转移规定办理危险废物交移手续的转移联单。 C.运输车辆采用专用车辆，专车专用，驾乘人员需进行专业培训，运输车辆严禁乘载与运输作业无关的人员。运送过程中应做到确保安全，不得渗漏、遗洒废油。 D.废油贮存的设施、设备应远离人员活动区、居民区和交通干道，并应设置明显的警示标志和防渗漏等安全措施。 E、废油在存放期间必须配备详尽的说明单，表明废物的来源、数量、性质。并且表明废油的毒害，以及出现问题时的应急措施，如着火是用灭火器、逃生路线等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原项目验收情况： 本项目为扩建项目，企业已于2017年10月委托江苏润天环境科技有限公司编制了《宿迁市鸿隆再生资源有限公司年回收与暂存废油800吨建设项目环境影响报告》，并于该项目已于2017年12月以沭环批【2017】127号通过沭阳县环境保护局的审批。2020年7月委托江苏泰斯特专业检测有限公司协助企业自主验收，2020年08月11日完成排污许可证办理并与2020年8月通过自主验收。 表2-5 验收项目工程建设情况一览表 序号; 项目; 环评审批内容. 1; 环评; 2017年10月江苏润天环境科技有限公司完成了该项目的环境影响报告。. 2; 环评批复; 2017年12月以沭环批【2017】127号通过沭阳县环境保护局的审批. 3; 验收项目环评内容; 年回收与暂存废油800吨. 4; 验收项目开工及竣工时间; 2018年3月项目取得环评批复后开工建设，2018年6月初建设完成，2018年6月起开始投入试生产. 5; 排污许可办理情况; 2020年8月11日完成排污许可证办理，排污许可证号：91321322NA1R65MH9Q001Z. 6; 工程实际建设情况; 目前，项目主体工程和环保设施已经建成并投入使用. 2、原有项目污染物产排情况 ①废气 原项目大气污染物主要为非甲烷总烃。项目已在各生产环节产尘点设置吸集气罩进行收集，收集后集由一级活性炭+一级UV光氧装置处理，处理达标经不低于15米高排气筒排放。 参照原有《宿迁市鸿隆再生资源有限公司年回收与暂存废油800吨建设项目竣工环境保护验收监测报告表》验收监测期间有组织排放结果详见表2-6 表2-6 原有项目有组织废气监测结果 采样日期; 采样点位/高度; 采样频次; 标杆流量（m3/h）; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2020.07.20; 废气进口◎1; 第一次; 5208; 1.90; 9.90*10-3. 第二次; 5489; 2.10; 1.15*10-2. 第三次; 5171; 2.59; 1.34*10-2. 均值; 5289; 2.20; 1.16*10-2. 废气出口口◎2; 第一次; 4837; 1.38; 6.68*10-3. 第二次; 4705; 1.67; 7.86*10-3. 第三次; 4699; 1.58; 7.42*10-3. 均值; 4747; 1.54; 7.32*10-3. /; 评价标准; /; ≤60; ≤3. 是否达标; /; 是. 2020.07.21; 废气进口◎1; 第一次; 5277; 2.45; 1.29*10-2. 第二次; 5387; 1.97; 1.06*10-2. 第三次; 5124; 1.91; 9.79*10-3. 均值; 5263; 2.11; 1.11*10-2. 废气出口◎2; 第一次; 4807; 1.55; 7.45*10-3. 第二次; 4655; 1.28; 5.96*10-3. 第三次; 4979; 1.66; 8.27*10-3. 均值; 4814; 1.50; 7.22*10-3. /; 评价标准; /; ≤60; ≤3. 是否达标; /; 是. 项目验收监测期间，项目有组织废气排放结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）排放标准限值。 ②废水 生活用水：原项目生活污水由经化粪池处理后通过槽车拉运至沭阳县南方水务有限公司处理。 ③噪声 原有项目噪声主要为：输油泵及流动收油车产生的噪音，原项目工程尽量选择低噪声设备；对产生机械噪声的设备可在设备与基础之间安装减震装置、基础加固；室内隔声；设备合力布局，距离衰减；同时车间外及厂界处设置绿化带，利用建筑物和树木阻隔声音的传播，采取上述措施后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。 监测结果表明：验收监测期间，厂界南侧噪声（▲①~②）的等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值。具体监测结果见表2-8。 表2-8 项目噪声监测结果与评价 检测点位; 点位编号; 监测结果（昼间）. 2020.07.20; 2020.07.21. 南厂界外1m; ▲①; 58; 58. ▲②; 58; 57. 评价标准; 2类标准; ≤60. 是否达标; /; 是; 是. 噪声监测气象参数：2020.07.20：天气晴，风速1.4m/s； 2020.07.21：天气：晴，风速：1.5m/s。. ④固废 原项目产生的固体废物主要为废棉纱、废活性炭与生活垃圾，其中废棉纱、废活性炭属于危险废物委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处理，生活垃圾收集后用环卫清运，全厂固废零排放。 3、原有项目批文及总量情况 项目于2017年12月以沭环审【2017】217通过沭阳县环境保护局的审批。 批文总量： - 大气污染物：非甲烷总烃0.0137t/a - 水污染物（接管考核量）：废水量96t，COD≤0.0288t，SS≤0.0192t，，氨氮≤0.0024t，TP≤0.0003t （三）固体废物：全部综合利用或安全处置。 4、验收总量情况 废气污染物排放总量核算见表结果见表2-7。 表2-7 废气污染物总量核定结果表 类型; 监测因子; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 核定结果（t/a）; 项目控制指标（t/a）; 评价. 废气; 非甲烷总烃; 7.27×10-3; 1.52; 0.0131; 0.0137; 达标. - 根据上表可知，原项目验收核算量满足环评批复量。 5、其他问题 - 原项目验收时废气处理设施为一级活性炭+一级UV光氧装置，现扩建后将该废气处理设施更改为二级活性炭，原项目产生的废气与本次扩建后产生的废气经收集后均进入二级活性炭处理后排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状调查与监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据《2020年沭阳县环境质量公报》，项目所在区域空气质量现状评价一览表见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现在评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 0.827mg/m3; 4mg/m3; 20.68; 达标. O3; 日最大8小时平均; 106; 160; 66.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 不达标. 2020年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为不达标区。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，确保高质量完成年度目标任务，沭阳县制定了《县政府办公室关于印发沭阳县2021年大气、水、土壤、危险废物污染防治工作方案的通知》（沭政办发〔2021〕25号），主要从以下几方面对大气进行防治： - 优化提升四大结构 a．强化生态环境空间管控；b．推进重点行业转型升级；c．落实煤炭总量控制与节能；d．有序推进碳达峰工作；e．加大绿色建筑推广力度；f．推进货物运输绿色转型；g．加快机动车（船）结构升级；h．实施国土绿化行动；i．加强农业源排放控制。 （2）工业源污染治理 a．实施重点区域大气污染物减排；b．开展绿色标杆示范企业申报；c．加强重点排污单位管控；d．落实臭氧应急管控；e．加强重污染天气应对和重大节日保障；f．加强重点行业企业执法监管；g．狠抓“散乱污”企业整治；h．推进大气污染物排放标准贯标；i．推进源头替代；j．强化重点行业VOCs治理减排；k．深化工业园区、企业集群综合治理；l．加强消耗臭氧层物质（ODS）淘汰管理；m．开展工业窑炉综合整治。 （3）扬尘源污染治理 a．实施降尘量考核；b．加强工地扬尘污染防治；c．推进渣土清运扬尘污染防治；d．加强工业企业和港口码头扬尘污染防治；e．加强裸露地块扬尘污染防治；f．推进清洁城市专项行动 （4）移动源污染管控 a．加强机动车尾气排放执法监管；b．加强非道路移动机械监管；c．加强船舶、口岸监管；d．加强车船油品整治。 （5）面源污染治理 a．加强餐饮油烟防治；b．加强烟花爆竹燃放管理；c．加强机动车维修行业挥发性有机物治理；d．加强油气回收监督检查；e．加强散煤等其他生活源污染防治；f．狠抓秸秆禁烧。 （6）保障措施 a．加强责任体系建设；b．加强监测监控基础能力建设；c．重点污染源自动监测系统建设；d．加强线下监测监控能力建设；e．强化与气象部门联动；f．加强联合惩戒。 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》中2020年12月对单庄的非甲烷总烃的监测数据，监测浓度范围为0.46~0.65mg/m3，监测数据在三年之内，监测地点位于本项目西侧1.5km，监测数据可用，故本项目所在区域为达标区域。项目所在区域沭阳县评价因子数据见表3-1。 表3-1 非甲烷总烃监测数据（单位：μg/m3） 监测项目; 监测点位; 小时平均浓度监测结果; 超标率; 最大超标倍数; 标准指数. 非甲烷总烃; 单庄; 0.46~0.65; 0; 0; 0.2725. 2、水环境质量现状调查 本项目纳污河流为十四斗渠，根据2020年12月份《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》中的监测数据十四斗渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表3-2 地表水监测数据 监测断面; 项目; pH; COD; 氨氮; SS; 总磷. 污水处理厂排污口上游500m; 最小值; 7.41; 18; 0.251; 4; 0.18. 最大值; 7.49; 18; 0.42; 5; 0.2. 平均值; 7.41~7.49; 18; 0.347; 4.5; 0.187. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6~9; 20; 1.0; 30; 0.2. 污水处理厂排污口下游1500m; 最小值; 7.36; 16; 0.215; 4; 0.17. 最大值; 7.51; 17; 0.226; 6; 0.19. 平均值; 7.36~7.51; 16.67; 0.219; 5.33; 0.18. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6~9; 20; 1.0; 30; 0.2. 污水处理厂排污口下游2500m; 最小值; 7.39; 14; 0.171; 6; 0.18. 最大值; 7.48; 16; 0.212; 7; 0.19. 平均值; 7.39~7.48; 15.17; 0.199; 6.33; 0.187. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6~9; 20; 1.0; 30; 0.2. 3、声环境质量现状调查 本项目厂区50米范围内不存在环境保护目标。项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。根据《沭阳县刘集镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》，区域声环境质量良好，满足《声环境功能质量标准》（GB3096）3类标准。 - 环境质量标准 - 大气环境质量标准 根据江苏环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气中的PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物项目; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最大一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），十四斗渠执行《地表水环境质量标准》IV类标准标准限值，标准限值具体见表3-3。 表3-3 项目区域地表水执行的水质标准（单位：mg/L） 项目; PH（无量纲）; COD; SS; 氨氮; TP; TN. IV类; 6～9; 30; 40; 1.5; 0.3; 2.0. 3、声环境质量 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。项目执行声环境具体标准见表3-4。 表3-4项目执行声环境质量标准（单位：dB（A）） 标准类别; 标准值; 备注. 昼间; 夜间. 3类区; ≤65; ≤55; 工业区. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 4、主要环境敏感目标 据现场勘查，确定环境保护目标见表3-5 表3-5 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 环境保护目标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离距离（m）. X; Y. 大气环境; 本项目厂区500m范围内无环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准; /. 声环境; 本项目厂区50m范围内无声环境保护目标; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准; /. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境保护目标; 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 生态环境保护目标; E; 10.8（Km）. 表3-6地表水保护目标 保护对象; 保护内; 相对厂界m; 相对排放口; 与本项目水利关系. 距离; 坐标; 高差; 距离; 坐标. X; Y; X; Y. 十四斗渠; 水质; 2238; 2238; 0; 0.29; 2230; 2230; 0; 纳污水体. 本项目厂区周边500m环境概况图详见附图3。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃有组织执行执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC其他排放限值，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值，厂区内无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。 表3-7 项目污染物排放限值一览表 评价因子; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. NMHC; 60; 3; /; /. 表3-8 无组织监控浓度限值 单位：mg/m3 项目; DB32 4041-2021. NMHC; 厂界; 周围浓度最高点; 4.0; 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点处任意一次浓度限值; 20. 2、废水排放标准 本项目废水为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理，达到陇集镇污水处理厂接管标准后，排入陇集镇污水处理厂集中处理。目前该区域市政污水管网已铺设到位，陇集镇污水处理厂已经运行处理。项目废水执行陇集镇污水处理厂接管标准。污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准分别见表3-8~10。 表3-8 陇集镇污水处理厂接管标准 单位：mg/L（pH值除外） 项目; COD; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 数值; 330; 200; 30; 45; 4.0; 6～9. 表3-9 陇集镇污水处理厂尾水污染物排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; pH; SS; COD; NH3-N; TN; TP. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 5（8）; 15; 0.5. *氨氮标准中括号外围水温＞12度时的控制值，括号内为水温≤12时的控制值。 3、噪声污染排放标准 本项目为扩建项目，项目营运期存在噪声污染，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 时 段. 昼 间（dB（A））; 夜 间（dB（A））. 3; 65; 55. 3、固废环境污染 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017），危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）。 一般固废贮存管理参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目实施后，污染物排放总量控制指标见表3-11 表3-11 本项目污染物排放总量申请指标（t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 预测排放量; 排入外环境量. 废水; 废水量; 72; /; 72; 72; 72. COD; 0.025; 0.003; 0.022; 0.022; 0.004. SS; 0.018; 0.004; 0.014; 0.014; 0.0007. 氨氮; 0.002; 0.001; 0.001; 0.001; 0.0004（0.0006）. 总氮; 0.004; 0.001; 0.003; 0.003; 0.001. 总磷; 0.0003; 0; 0.0003; 0.0003; 0.00004. 废气; 非甲烷总烃; 1.236; 1.09; 0.146; 0.146; 0.146. 固废; 一般固废; 0.18; 0.18; /; /; /. 危险固废; 4.79; 4.79; /; /; /. 本项目总量指标建议： ①废气： 项目新增废气污染物排放量为：非甲烷总烃≤0.146t/a； ②废水： 废水接管考核量：废水量≤72t/a、COD≤0.022t/a、SS≤0.014t/a、氨氮≤0.001 t/a、总氮≤0.003 t/a、TP ≤0.0003t/a； 废水最终排放量：废水量≤72 t/a、COD≤0.004t/a、SS≤0.0007t/a、氨氮≤0.0004（0.0006）（氨氮标准中括号外为水温＞12度时的控制值，括号内为水温≤12时的控制值）t/a、总氮≤0.001t/a 、TP ≤0.00004t/a。 由于原项目员工生活污水由槽车拉运至沭阳县南方水务有限公司进行处置，故原项目污水外排量为零，原项目水污染环评批复量为：COD 0.0288t/a、SS 0.0192t/a、氨氮 0.0024t/a、总磷 0.003t/a，均小于本次计算的全厂排放量，故本次扩建项目无需进行废水总量平衡。 ③固废： 本项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。 全厂指标建议 表4-13 全厂污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 原有项目批复量; 本项目排放量; “以新带老”; 全厂排放量. 废水; 废水量; 96; 72; /; 72. COD; 0.0288; 0.022; /; 0.022. SS; 0.0192; 0.014; /; 0.014. 氨氮; 0.0024; 0.001; /; 0.001. 总氮*; /; 0.003; /; 0.003. 总磷; 0.003; 0.0003; /; 0.0003. 废气; 非甲烷总烃; 0.0137; 0.146; 0.0137; 0.146. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0. 注：①原有环评批复并未给出总氮量。②由于原项目建设完成后污水管网暂未铺设，员工产生的生活污水由槽车拉运至沭阳县南方水务有限公司进行处理，现管网已铺设完成，本次环评按全厂员工6人进行核算，故全厂排放至陇集镇污水处理厂的排放量以本次扩建项目计算。 ①废气 全厂废气污染物排放量为：非甲烷总烃≤0.146t/a ②废水 废水接管考核量：废水量≤72t/a、COD≤0.022t/a、SS≤0.014t/a、氨氮≤0.001 t/a、总氮≤0.003 t/a、TP ≤0.0003t/a； 废水最终排放量：废水量≤72 t/a、COD≤0.004t/a、SS≤0.0007t/a、氨氮≤0.0004（0.0006）（氨氮标准中括号外为水温＞12度时的控制值，括号内为水温≤12时的控制值）t/a、总氮≤0.001t/a 、TP ≤0.00004t/a。 ③固废 全厂固体废物排放量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房为租赁，由于本次为扩建项目，仅需对购置的设施进行安装，厂房无需进行改造，本项目施工期影响相对较小，且随着施工的结束，其余污染也会逐渐消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、营运期环境影响和保护措施 2.1、环境空气污染源分析 本项目建成投产后废气主要为储油罐大小呼吸废气排放的非甲烷总烃。该项目全年生产时间均为2400h，由于本次扩建涉及废气处理设施的变化，由一级活性炭+一级UV光氧变更为二级活性炭，项目全厂产生的废气经收集后进入二级活性炭进行处理。 呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出。它出现在罐内无任何液面变化的情况，也成小呼吸。大呼吸损失是指油罐进油时，一定浓度的油蒸汽从通气孔中呼出，造成了油品的蒸发损失。当油罐向外发油时，吸入新鲜空气，由于油面上方油气没有饱和，促使油品蒸发速度加快，使其重新达到饱和，饱和油蒸汽将在下一次进油操作中被呼出。 “小呼吸”过程排放 根据中国石油化工系统经验公式，储存损耗可按下式计算： 式中：LB—储罐的年挥发量，kg/a； M—储罐内蒸汽的分子量； P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力，kPa； D—储罐直径，m； H—平均蒸汽空间高度（或罐高度），m； △T—每天大气温度变化的年平均值，年平均昼夜温差为12℃； FP—涂层系数（1-1.5，铅漆1.39，白漆1.02）； C—用于小直径罐的调节因子（直径在0-9m之间，C=1-0.0123×（D-9）2，罐径大于9m，C为1）； KC—产品因子（石油原油0.58，其他1.0）。 表5-1-1 立式储罐小呼吸蒸发损耗量 单位kg/a C; M; 罐数（个）; P; D; H; △T; FP; KC; 单个储罐产生量; 合计. 0.6925; 500; 2; 4.15; 4; 4.5; 12; 1.2; 1.0; 221; 442. 表5-1-2 卧式储罐小呼吸蒸发损耗量 单位kg/a C; M; 罐数（个）; P; D; H; △T; FP; KC; 单个储罐产生量; 合计. 1-0.0123×（D-9）2; 500; 2; 4.15; 2.65; 5.44; 12; 1.2; 1.0; 50.4; 100.8. 工作排放“大呼吸”过程 装卸工作损耗（大呼吸）可按下式计算： 式中：LW—大呼吸蒸发损失（m3/a）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力，kPa； KN—周转因子，若周转次数K小于36，取1,；若K小于220，则KN=11.467×K-0.7026，若K大于220，KN≈0.26； KC—油品因子（石油原油取0.75，其他的液体取1.0）； Q—物料年泵送入罐量，（m3/a）。 表5-2 储油罐大呼吸损耗计算表 kg/a M; 罐数（台）; P; KN; KC; 密度; LW（m3/a）; 合计. 500; 4; 4.15; 1; 1.0; 0.875t/m3; 4.27; 17.08. 为减少储罐的大呼吸废气，槽罐车装卸时采用双管式原料输送，即槽罐车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，本项目大呼吸油气回收率以95%计，则大呼吸排放废气为0.748t/a。 此外，企业在采取上述措施后拟在油罐上方需安装集气罩（厂房密闭，储罐上方各设一套集气罩，通过管道一起并入废气处理设施处理），项目大、小呼吸废气均通过集气罩收集后经过二级活性炭吸附，最终经15m排气筒高空排放。以项目集气罩的收集率为90%，活性炭吸附处理效率为90%计，则项目大、小呼吸合计有组织排放量为0.146kg/a。 其余未被收集的在车间中进行无组织排放。 表4-1项目风量合理性计算一览表 工段; 集气罩吸风口 （长m×宽m）; 风速m/s; 单个风量m3/h; 工位数; 合计风量m3/h. 油罐; 2m*0.95m; 0.3; 2000; 4; 8000. 表4-2 项目有组织废气排放情况汇总一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 进气风量(m3/h); 治理措施; 去除率%; 排气筒; 排放风量（m3/h）; 污染物; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 生产车间; 大呼吸; NMHC; 25.4; 0.488; 8000; 二级活性炭; 90; H1; 8000; NMHC; 7.63; 0.061; 0.146. 小呼吸; 39; 0.748; 90. 表4-3项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 年运行时长（h）. 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 大呼吸; NMHC; 0.031; 0.075; 机械排风; 0.031; 0.075; 2400. 小呼吸; 0.019; 0.045; 0.019; 0.045. 合并. 无组织; NMHC; 0.05; 0.12; 机械排风; 0.05; 0.12; 2400. 2.1.1废气防止措施可行性及达标分析 ①有组织 本项目在将油罐将废油从油桶中卸料抽到储罐内产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后经一套二级活性炭处理后通入15m高排气筒H1进行排放。则H1排气筒排放的非甲烷总烃量为0.146t/a，排放速率为0.061kg/h，排放浓度为7.63mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC其他排放限值：NMHC浓度≤60mg/m3、速率≤3kg/h。 表4-4有组织排放达标情况 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排气量m3/h; 排气筒内径m; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h. H1; 大呼吸; NMHC; 二级活性炭; 8000; 0.5; 0.146; 7.63; 0.061; 60; 3; 达标. 小呼吸. ①设计依据 表4-5设计依据 工程设计通用编制; 《中华人民共和国环境保护法》; 2015年. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 2016年. 《废气处理工程技术手册》; 化学工业出版社. 《工艺系统工程设计技术规范》; HG/T20570. 设备制造 通用标准; 《铸造尺寸公差与机械加工余量》; GB/T6414-1999. 《设备及管道绝热技术通则》; GB/T4272-2008. 《焊接件通用技术条件》; JB/QZ 4000.3-86. 《管道、设备、容器结构用无缝钢管》; Q/BQB203. 《设备及管道保温设计通则》; GB/T 4272-2008. 设备安装通 用标准; 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; GB50231-1998. 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》; GB50275-2010. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; GB50231-1998. 《工业设备及管道绝热工程施工及检验评定标准》; GB50126-2008. 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》; HGJ229-1991. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; GB50231-1998. 《机电产品包装运输通用技术条件》; GB/T13384-2008. 管法兰用石棉橡胶垫片; JB/T87-94. 其他标准; 关于印发《宿迁市“绿色标杆”示范企业申报实施方案（试行）》的通知; 宿污防指【2021】2号. 关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的涵; 环办大气涵【2020】340号. ②设计原则 （1）通过本工程的建设达到保护环境、提高空气质量、改善公司生产环境， 保证企业可持续发展的目的。 （2）充分发挥建设项目的社会效益、环境效益。 （3）严格执行国家的有关规定，确保各项指标达到规定的国家标准。 （4）运行上有较大的灵活性和可调节性，并留有一定富余量以满足长远需要。 （5）工艺流程简捷，设备布置合理，结构紧凑，占地面积少。 （6）充分考虑生产工况及投资合理的前提下，实现废气处理系统日常运行费用的最低化。 （7）操作管理方便，技术要求简单，系统运行稳定。 （8）按现行有关规定进行投资估算和经济分析。 （9）采用先进、成熟的工艺，稳定可靠的达到设计目标。 ③污染防治处理设备 活性炭吸附处理：活性炭吸附处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下，当活性炭与有机废气接触时，有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时，对有机废气中的轻质烃等物质的吸附是主要过程，在活性炭的众多微孔中分为大中小三种，只有微小孔是吸附的主力军，活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于20[埃] =10-10米）、过渡孔（半径20~1000）、大孔（半径1000~100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500~1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。随着时间的延长，活性炭细孔中吸附质浓度的不断增大，吸附速度会不断减慢，直到活性炭达到饱和状态。此时，吸附速度和解吸速度达到动态平衡，气、固相之间的传递相等。为了保证活性炭的吸附效率，环评要求活性炭定期更换，并有更换记录。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》20210719应当按国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。本项目参照以下公式计算活性炭更换周期，计算中动态吸附量取值高于10%的应上传含有动态吸附量取值依据的活性炭性能证明文件。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 根据上述所示：活性炭的使用量3.2t/a，活性碳削减的非甲烷总烃浓度为56.7mg/m3，风量8000m3/h，运行时间为8h/d，综上可知更换周期为89天。 目前，国内外对有机废气治理的常用方法有很多种液体吸收法、光氧催化、活性炭吸附法及催化燃烧法。液体吸收法净化效率为 60%～80%，适合处理低浓度、大风量的有机废气，但存在着二次污染；催化燃烧法净化率为95%，适合处理高浓度、小风量的有机废气，缺点是对处理对象要求苛刻，要求气体的温度较高，为了提高废气温度，要消耗大量的燃料，所以运行费用很高；活性炭吸附法净化效率为 99.2%～99.3%，对于处理大风量、低浓度的有机废气，国内外一致认为该法是最为成熟和可靠的技术。 根据《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007），吸附装置净化效率不低于 90%，本项目“二级活性炭吸附装置”对非甲烷总烃废气的处理效率按照 90%计算。 综上，选用二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃进行净化处理有效、可行。 表4-6 污染治理设备技术参数 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 二级活性炭; 型号QFC-400型、吸附速度≤1.0m/s、吸附效率≥90%、吸附阀门400×550mm，开关量、活性炭碘值：800; 套; 1. 2; 直管; 规格：Φ250；1.00mm；; 米; 10. 3; 弯头; Φ250；1.0mm；; 个; 6. 4; 方变圆; φ5000 mm，1mm；; 个; 1. 5; 大小头; Φ250~300mm，1mm; 个; 1. 6; 斜三通; 5000 接5200 马口，1.0mm; 个; 1. 8; 隔爆阀; Φ5000，含合格证书; 个; 1. 9; 管道配件; 法兰、软接; 套; 1. ②无组织 项目无组织废气主要未被收集废非甲烷总烃。无组织排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h，最大落地浓度为8.13E-02mg/m3。满足满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中NMHC无组织排放限值，因此，项目无组织排放的非甲烷总烃达标。 2.1.1污染源强及排放口基本情况 根据工程分析，建设项目点源调查参数见表4-4，面源调查参数见表4-5。 表4-4建设项目点源调查参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; H1; 118.21135; 33.76637; 19; 15; 0.5; 15.46; 25; 2400; 间断; 0.061. 表4-5 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标 /m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 118.21200; 33.76666; 19; 25; 20; 0; 4; 2400; 间断; 0.05. 表4-6非正常工况下废气排放源强及参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 （kg/h）; 单次持续时间 （h）; 年发生频次 （次）. H1排气筒; 二级活性炭故障致去除率下降甚至无效果; NMHC; 0.515; 0.5; ≤1. 2.1.3排放核算 表4-9项目大气污染排放标准对照表 序号; 污染源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; H1; 大呼吸; NMHC; 集气罩+二级活性炭; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1中有组织排放限值; 60; 0.146. 小呼吸. 2; 生产车间; 未被收集的NMHC; NMHC; 提高集气罩收集效率、机械通风; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表3中无组织排放限值; 4.0; 0.12. 厂区无组织参照《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表2中排放限值; 6. 20. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染源; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.166. 表4-11污染源非正常排放量核算 序号; 污染源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; H1; 二级活性炭故障致去除率下降甚至无效果; 非甲烷总烃; 38; 0.515; 0.5; ≤1; 定期进行设备维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 综上所述，正常排放下各污染源浓度较小，非正常排放下各污染物浓度明显增大，将对周围环境影响增大，建设单位需采取严格的防范措施。建设项目大气环境影响可接受。 2.2环境废水污染源分析 本项目产生的废水为职工生活用水。项目生活污水经化粪池处理后，满足陇集镇污水处理厂接管标准后，通过市政管网排入陇集镇污水处理厂集中处理。 ①职工生活污水 本项目厂区不设食堂和宿舍，员工就餐与住宿均通过回家解决。项目全厂职工定员6人，原项目职工5人，现增加1人。由于原项目建成时，当地管网暂未铺设，原项目5人产生的生活用水经化粪池处理后由槽车拉运至沭阳县南方水务有限公司进行处理，现管网已铺设完成，故本次环评生活污水计算为全厂职工产生的生活污水。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，生活用水量按人均50L/d计，年工作300天，则本项目新增生活用水量为90m3/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为72t/a，主要污染物浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 50mg/L、TP 4mg/L。项目生活污水近期生活污水经化粪池处理后，满足陇集镇污水处理厂接管标准后，通过市政管网排入陇集镇污水处理厂集中处理。 表4-11 废水排放情况一览表 污染源名称; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 拟采取处理方式; 排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 72; COD; 350; 0.025; 化粪池; 300; 0.022; 陇集镇污水处理厂. SS; 250; 0.018; 200; 0.014. 氨氮; 25; 0.002; 20; 0.001. TN; 50; 0.004; 45; 0.003. TP; 4; 0.0003; 4; 0.0003. 表4-12项目废水经污水处理厂处理源强核算结果及相关参数一览表 工序; 废水量m3/a; 污染物名称; 进入污水处理厂产生情况; 污水处理厂治理措施; 核算方法; 排放情况; 排放时间. 进入处理厂产生浓度（mg/L）; 进入处理厂产生量 （t/a）; 排放废水量; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）；. 生活污水; 72; COD; 300; 0.022; 粗细格栏+曝气+酸化水解+A2/O+二沉池+混凝沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒; 物料衡算; 72; 50; 0.004; 2400. SS; 200; 0.014; 10; 0.0007. 氨氮; 20; 0.001; 5（8）; 0.0004（0.0006）. 总氮; 45; 0.003; 15; 0.001. TP; 4; 0.0003; 0.5; 0.00004. 2.3地表水水环境影响分析 项目排放废水仅为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入陇集镇污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目厂区地表水环境影响评价工作等级为三级 B。本次评价仅分析本项目污水处理方式的可行性和接管可行性，环评结论对周边水环境的影响作简要分析。 ①化粪池 项目生活污水产生量为72t/a，其主要污染物为：COD、SS、TP、氨氮、TN。各污染物产生浓度为：COD≤350mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、TP ≤4mg/L，各污染物产生量为COD≤0.022t/a、SS≤0.014t/a、氨氮≤0.001t/a、总氮≤0.003t/a 、TP ≤0.0003t/a。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最会作为污泥被清掏。生活无数B/C值比较高，可生化性好。 本项目依托厂区原有化粪池处理设施，处理能力为5m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别为≤10-7cm/s。 表4-15建设项目生活污水处理效果表 处理单元; 项目; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 生活污水; 进水水质; 350; 250; 25; 4; 50. 去除率; 14%; 20%; 20%; /; 10%. 出水水质; 300; 200; 20; 4; 45. 陇集镇污水处理厂接管标准; 330; 200; 30; 4.0; 45. 由上表可知生活污水的排放浓度为COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤20mg/L、总氮≤45mg/L、TP ≤4mg/L。 - 生活污水排入污水处理厂分析 本项目产生的废水主要为员工生活用水。 ①接受处理水质可行性 陇集镇污水处理厂处理工艺如下： 项目生活污水排放量为72t/a，排放浓度为COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤20mg/L、总氮≤45mg/L、TP ≤4mg/L。陇集镇污水处理厂接管标准为：COD≤330mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤45mg/L、TP ≤4.0mg/L。项目生活污水满足陇集镇污水处理厂接管条件。 综上所述，项目废水排入陇集镇污水处理厂集中处理后对周围水环境影响较小。 本项目污水类别、污染物及治理污染设施见表4-15 表4-15废水类别、污染物及治理污染设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 连续排放流量不稳定; TW001; 厂房化粪池; 化粪池; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目厂区依托陇集镇污水处理厂废水间接排口基本情况见表4-16 表4-16废水间接排口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理 坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 118.21230; 33.76600; 0.0072; 化粪池; 间接排放; /; 陇集镇污水处理厂; /; /. pH; 6～9. COD; ≤50. NH3-N; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 本项目废水污染物排放执行标准见表4-17。 表4-17废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 陇集镇污水处理厂接管标准; ≤330. SS; ≤200. NH3-N; ≤30. TP; ≤4. TN; ≤45. 本项目废水污染物排放信息见表4-18。 表4-19 废水污染物排放信息表（扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg /L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量（t/a）; 新增年排放量; 全厂排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 300; 0.00007; 0.00007; 0.022; 0.022. SS; 200; 0.00005; 0.00005; 0.014; 0.014. NH3-N; 20; 0.000003; 0.000003; 0.001; 0.001. TN; 45; 0.00001; 0.00001; 0.003; 0.003. TP; 4; 0.000001; 0.000001; 0.0003; 0.0003. 全厂排放口合计; COD; 0.022; 0.022. SS; 0.014; 0.014. NH3-N; 0.001; 0.001. TN; 0.003; 0.003. TP; 0.0003; 0.0003. - 排入陇集镇污水处理厂可行性分析 陇集镇污水处理厂的接管浓度为COD≤330mg/L、SS≤200 mg/L、氨氮≤30 mg/L、总氮≤45mg/L 、TP ≤4mg/L。故本项目废水排放浓度满足陇集镇污水处理厂的接管标准。本项目厂区所在区域属于陇集镇污水处理厂收水范围，目前该区域的污水管网已经铺设到位，项目产生的废水经管道进入陇集镇污水处理厂。陇集镇污水处理厂设计处理能力为0.2万t/d，现有处理量为0.07万t/d，项目现有排放废水占陇集镇污水处理厂处理余量的0.034%，陇集镇污水处理厂完全有能力处理本项目产生的废水。本项目废水，污染物单一，生活污水经化粪池处理，经处理后的生活污水基本符合陇集镇污水处理厂的接管要求不会对陇集镇污水处理厂水处理构筑物造成冲击，因此本项目废水经陇集镇污水处理厂处理达标后排入十四斗渠，对其水质影响是可以接受的。 - 水环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目厂区为水污染影响三级B等级，接管陇集镇污水处理厂，对陇集镇污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合陇集镇污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 3、运营期噪声影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于设备运行时产生的噪声，噪声强度75dB(A)。具体见表4-25。 表4-25 建设项目全厂主要噪声源一览表 设备名称; 数量（台/套）; 单台声级值dB(A); 所在位置; 治理措施; 持续时间; 隔离、降噪效果dB(A). 流动收油车; 2; 75; 生产间; 选用低噪音设备、设备安装减震垫; 2400h; 25. 输油泵; 2; 75; 生产间. （1）厂界噪声预测 项目噪声主要来源于机器设备运行时的噪声，声源强度在75dB（A）之间。高噪音设备均置于厂房内，生产过程中关闭门窗，厂房隔声、安装减震垫、选用低噪音设备等措施后，噪声可降低25dB(A)左右。 表4-26 建设项目全厂主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 单台声级值dB（A）; 台数 （台/套）; 叠加后声级值dB（A）; 消减强度dB（A）; 距厂界的距离m; 贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 流动收油车; 75; 2; 78.01; 25; 10; 30; 50; 30; 16.85; 5.18; 0.32; 5.18. 2; 输油泵; 75; 2; 78.01; 20; 20; 40; 40; 12.22; 12.22; 5.43; 5.43. 贡献值dB（A）; 18.14; 13.00; 6.60; 8.32. 由上表可知：厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。为进一步降低厂界噪声对周围环境影响，拟采取降噪措施如下： ①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局； ②各类设备应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响； ③优先选用低噪声设备，设备衔接处、接地处安装减震垫； ④加强管理，做好消声、隔声措施。通过以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、化粪池污泥、地面清洁产生的废棉纱及废气处理产生的废活性炭。 ①员工生活垃圾：项目一期员工为5人，现增加1人，垃圾产生量平均按0.5kg/人.天计算，项目年工作300天，则新增生活垃圾产生量为0.15t/a，收集后交由环卫部门处理。 ②化粪池污泥：项目处理员工生活用水所用化粪池污泥的量为0.03t/a，由环卫部门处理。 ③废棉纱：在废油装卸过程中会有少量的废油滴落在地面上，采用棉纱对滴落地面的废油进行吸收擦干，废棉纱的产生量约为0.5t/a，属于危废，委托有资质单位处置。 ④废活性炭：项目生产过程中产生非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理，活性炭吸附饱和后后期需定期更换，产生一定量废活性炭，属于危险危废，HW49，900-39-49，定期委托有资质单位处置，根据《简明通风设计手册》，每吨活性炭吸附200-400kg有机废气，取项目活性炭的系数为400kg/t（活性炭）。项目废气处理过程中活性炭对非甲烷总烃总吸附量约为1.09t/a，则需要用于吸附的活性炭量约为2.725t/a。 根据工程设计单位提供数据，项目单级活性炭箱尺寸为1m×1m×1m=1m3，活性炭装载率为80%，则活性炭装载量为0.8m3左右，活性炭密度为0.5×10-3kg/m3，则项目单级活性炭填装量为0.4t，因此，二级活性炭性箱单次总装载量为0.8t。项目二级活性炭每个季度更换一次，一年更换活性炭总量为3.2t≥2.21t，故满足吸附要求。项目废气吸附量为1.09t/a，则一年产生的废活性炭量约为4.29t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程中鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断间表4-22。 表4-22建设项目副产物产生情况辨识表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 年产量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; 0.15; √; —; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 化粪池污泥; 废水处理; 水、SS; 0.03; √; —. 3; 废棉纱; 地面清洁; 废油; 0.5; √; —. 4; 废活性炭; 废气处理; 有机废气; 4.29; √; —. 表4-23建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固; 可燃物、可堆腐物; —; 无; 99; 771-001-99; 0.15. 2; 化粪池污泥; 废水处理; 固; 水、SS; —; 无; 61; 771-001-61; 0.03. 3; 废棉纱; 危险废物; 地面清洁; 固; 废油; 《国家危险废物名录》（2021）; T; HW49; 900-041-49; 0.5. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机废气; T; HW49; 900-039-49; 4.29. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号），项目危险废物汇总一览表详见表4-24。 表4-24项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.29; 废气处理; 固; 有机废气; 有机废气; 每个季度; T; 临时贮存，后期委托有资质单位处置. 2; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.5; 地面清洁; 固; 废油; 废油; 每年; T. 4.2营运期固体废物影响分析 本项目次生危废仓库沿用租赁厂区北面10m2已建成的次生危废仓库，危废堆场应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关技术规范，危险固废必须放置在次生危废暂存库内暂存，贮存场地底部设置基础防渗层，场地地面进行耐腐蚀的硬化；危险废物必须装入相容容器或防渗胶袋内贮存；场内应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，应建有建筑材料必须与危险废物相容等；建设单位应履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行危险废物转移联单制度。 表4-25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 次生危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区北面; 10m2; 袋装; 1t; 一个季度. 2; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.3t. 项目一般固废仅为员工生活垃圾及化粪池污泥，员工生活垃圾放置垃圾桶由环卫工人清运，化粪池污泥在化粪池中由环卫中心统一处理，不在厂区暂存，故本项目无需设立一般工业固废仓库。危险废物在已建的次生危废仓库暂存后委托有资质单位处理。固废经资源化利用和妥善处理后，对环境不会造成不良影响。 3.3固体废物污染防治措施 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅2019年327号文《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签，落实危险废物处置过程及危险废物记录台账。 （1）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改稿的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦本项目厂区危废进行暂存的时间不得超过一年。 本项目厂区危废堆场均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改稿进行建设，满足危废暂存的要求。 （2）危险废物运输污染防治措施分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 本项目厂区所产生的危险废物的运输企业通过委托具有危险废物运输许可证的单位进行危险废物的运输，且要求运输单位及车辆按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)的要求进行危废的运输，降低项目危险废物运输对环境影响的风险。 （3）危险废物处理管理措施 ①对次生危险固废暂存场区域设立监控设施，危废暂存场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等； ②对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； ③加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。 ④严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 综上所述，本项目厂区固体废物处置符合国家技术政策，固体废物全部分类妥善处置，实现零排放，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 5、土壤及地下水环境影响分析 5.1、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“附录 A 中“环境和公共设施管理业”中的“其他”为Ⅳ类项目，无需开展土壤影响评价工作。 5.2地下水影响分析 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”为Ⅲ类项目。本项目周边无地下水敏感点，本项目评价工作等级为“三级”。 （二）地下水影响分析预测 （1）工况情况 本项目为废油回收与暂存，项目地下水环境影响预测考虑正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。 ①正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为储油罐的跑冒滴漏。 ②非正常状况是指：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。 根据本项目特点结合工程分析相关资料，选取储油罐在非正常状况下污染物渗漏量较大的情景进行预测评价，项目储油罐出现泄漏后，泄漏废油流入地表，由于项目车间地面硬化处理，且铺设环氧地坪，设有导流槽流入事故池，故项目废油泄漏渗入地下可能性极小，故本项目不会对地下水产生影响。 （2）预测模型 预测范围内地下水径流缓慢，水流可概化为一维流动，污染物渗入地下水满足：污染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小。根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016），污水处理池渗漏预测模型选取导则中附录 D 连续注入示踪剂-平面连续点源解析解模型： 式中： x，y—计算点处位置坐标；x 轴为地下水流动方向； C（x，y，t）—t 时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，g/L； M—含水层厚度，m； mt—单位时间内注入示踪剂的质量，kg/d； u—水流速度，m/d； n—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； DT—横向弥散系数，m2/d； π—圆周率； K0（β）—第二类零阶修正贝塞尔函数； —第一类越井系统井函数。 （3）预测参数选取 计算参数结合水文地质勘查资料，参考水文地质手册经验值，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下： （a）渗透系数k 根据地区工程经验，结合项目工程勘察报告，渗透系数取值参数详见表4-32。因此对本项目预测对象土层渗透系数平均值及水力坡度取值见表4-32。 表4-32 土层渗透系数表 土层 编号; 土层名称; 垂直渗透系数; 水平渗透系数. 范围值（cm/s）; 平均值（cm/s）; 范围值（cm/s）; 平均值（cm/s）. ①; 耕土; （6.580E-06）; （7.63E-06）. ②; 黏土; 5.27E-07～8.02E-07; 6.58E-07; 7.16E-07～9.12E-07; 8.04E-07. ③; 黏土; 3.68E-07～6.11E-07; 4.96E-07; 4.85E-07～7.24E-07; 6.29E-07. ④-1; 含砂粉质黏土; 3.16E-06～6.01E-06; 4.72E-06; 4.92E-06～7.47E-06; 6.22E-06. ④; 中粗砂; 5.96E-03～1.11E-02; 8.06E-03; 8.16E-03～2.34E-02; 1.17E-02. 注：上述表格中层①耕土的参数为地区经验值。 表4-33 渗透系数及水力坡度 渗透系数（m/d）; 水力坡度（‰）. 项目建设区含水层; 1.04; 1.5. （b）孔隙度的确定 根据地勘资料，项目场地孔隙比数据见4-34。 表4-34各土层孔隙比 层号; 孔隙比; 压缩模量Es(MPa). ②; 0.794; 6.87. ③; 0.741; 11.69. ④-1; 0.765; 7.50. ④; 0.572; 12.11. ⑤; 0.729; 11.55. 提供的孔隙比数据，计算得出该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.417，有效孔隙度按0.21计。 （c）弥散度的确定 D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图4-4）。根据室内弥散试验以及野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取15m。 图4-2不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系 表4-35 含水层弥散度类比取值表 粒径变化范围（mm）; 均匀度系数; m指数; 弥散度. 0.4-0.7; 1.55; 1.09; 3.96. 0.5-1.5; 1.85; 1.1; 5.78. 1-2; 1.6; 1.1; 8.8. 2-3; 1.3; 1.09; 13.0. 5-7; 1.3; 1.09; 16.7. 0.5-2; 2; 1.08; 3.11. 0.2-5; 5; 1.08; 8.3. 0.1-10; 10; 1.07; 16.3. 0.05-20; 20; 1.07; 70.7. 地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得： U＝K×I／n；DL＝aL×Um 其中： U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d； I—水力坡度； n—孔隙度； m—指数； DL—纵向弥散系数，m2/d； DT—横向弥散系数，m2/d； aL—纵向弥散度； 计算参数结果见表4-36。 表4-36 计算参数一览表 参数 含水层; 渗透系数（m/d）; 有效孔隙度; 水力坡度（‰）; 水流速度U（m/d）; 纵向弥散度（m）; DL（m2/d）. 项目建设区含水层; 1.04; 0.21; 1.5; 0.0074; 15; 0.071. （d）预测结果 虽然 COD 在地表含量较高，但 COD 一般不作为地下水中的污染评价因子。以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量，称为高锰酸盐指数；以酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量（COD），两者都是氧化剂，氧化水中的有机污染物，通过计算氧化剂的消耗量，计算水中含有有机物耗氧量的多少，但在地下水中，一般都用高锰酸盐指数法。目前，《地下水质量标准》（GBT1484-2017）选取的有机物耗氧量指标为高锰酸盐指数。在地下水环境影响预测部分，为保证预测结果可以进行对标分析，采用高锰酸盐指数值作为地下水环境影响预测因子COD 的标准值。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，通过预测高锰酸盐指数含量可以反映本项目区域地下水中有机污染物的大小。 本项目储罐共4台，其具体参数详见表2-2。 从“最大环境影响”（即“最大不利条件”）的角度考虑，在地下水环境影响预测部分将高锰酸盐指数的浓度数值等同于 COD 的浓度数值，即 300mg/L。高锰酸盐指数特征浓度特征浓度均选取《地下水质量标准》（GBT1484-2017）Ⅲ类中CODMn（3.0mg/L）水质标准，在泄漏后10d、100d、1000d 和 10000d时，潜水含水层中高锰酸盐指数污染物运移情况详见表4-26，废油泄漏 CODMn对区域含水层污染预测结果图详见图 4-3。 表4-37 高锰酸盐指数污染物运移范围预测结果表 单位：mg/L 预测时间（d）; 随距离推移CODmn预测浓度（mg/L）. 0.1m; 0.5m; 1.0m; 5m; 10m; 20m; 30m. 10; 276.25; 259.21; 204.30; 0.05; 0.00; 0.00; 0.00. 100; 86.13; 87.20; 87.78; 46.12; 4.27; 0.00; 0.00. 1000; 22..90; 23.37; 23.92; 27.08; 26.98; 4.57; 1.41. 10000; 1.28; 1.30; 1.34; 1.63; 2.07; 4.2; 1.37. 预测时间（d）; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90m; 100m. 10; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 100; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 1000; 0.65; 0.05; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 10000; 5.82; 7.13; 8.16; 8.69; 8.63; 7.98; 6.89. 预测时间（d）; 120; 150; 180; 200. 10; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 100; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 1000; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 10000; 4.15; 1.14; 0.17; 0.03. 图4-3 泄漏 CODMn对区域含水层污染预测结果图 根据预测结果，当项目在油罐发生污水泄漏对地下水的影响较大。根据预测，10d后，COD影响范围可达污染源下游的5m左右，影响范围1m内地下水的COD浓度均超标； 100d后，COD影响范围可达污染源下游的10m左右，影响范围10m内地下水的COD浓度均超； 1000d后COD影响范围可达污染源下游的20m以上，但影响范围20m内地下水的COD均均超； 10000d后COD影响范围可达污染源下游的200m以上，但影响范围内地下水的COD均已达标；因此，项目COD对本项目地下水影响不大，COD最远影响距离为200m。 综上所述，事故工况下，污染物扩散不会对地下水产生明显影响。若本项目事故情况下在无防渗条件下渗，10000天内对周围地下水影响范围较小。 本项目在建设的各个不同阶段，除厂界内小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）相关标准要求。在建设项目采取防腐、防渗等各项环保措施及应急管理措施后，能够阻止厂界内小范围超标区域的污染，可满足 GB/T 14848-2017）相关标准要求。 5.3地下水及土壤防渗防污措施 针对可能对地下水及土壤造成影响的各环节， 按照“考虑重点， 辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，次生危废仓库、化粪池、排污管线等采取重点防腐防渗。全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见下表。 表4-32全厂重点防渗区防腐、防渗等预防措施 序号; 环节; 措施. 1; 次生危废仓库、生产车间; 地面防渗方案自上而下： ①40mm 厚细石砼； ②水泥砂浆结合层一道； ③100mm 厚 C15 混凝土随打随抹光； ④50mm 厚级配砂石垫层； ⑤3:7水泥土夯实。. 2; 管道防渗区; 本工程的正常生产排污水和检修时的排水管道采用管架敷设；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。管道要求全部地上铺设. 3; 办公区; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实和混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪。. 表 4-33分区防渗表 序号; 防渗分区; 工程; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 次生危废仓库、生产车间; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7 cm/s（其环氧树脂厚度不低于2mm，渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 一般防渗区; 化粪池; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s，二层与三层环氧漆厚度不低于2mm. 3; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 6、环境风险分析 6.1、 风险评价等级判定 本项目建设后，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中的环境风险物质，本项目厂区存在的风险物质为废油、废活性炭、废棉纱，对照HJ/T169－2018附录 C， 对项目Q 按下式进行计算： 式中： q1， q2……qn—每种危险物质的最大存在量， t； Q1， Q2…Qn—每种危险物质的临界量， t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1） 1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3） Q≥100。 项目风险物质Q值判别见表4-28。 表4-28 Q值判别表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 最大储存量（t）; Q值. 1; 废油; 2500; 151; 0.06. 2; 废活性炭; 50; 4.29; 0.09. 3; 废棉纱; 50; 0.5; 0.01. 合计; 0.16. 经计算，本项目Q=0.16＜1，因此，项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年回收与暂存废油5000吨扩建项目. 建设地点; 沭阳县刘集镇北工业园区常熟路西首. 地理坐标; 经度：118.21198 纬度：33.76663. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 废油、废活性炭、废棉纱; 生产车间、次生危废仓库; 储存罐、袋装; 155.79. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目厂区中废油存在易燃性，在生产过程中存在一定燃烧、泄露的风险，泄露后遇火源会引燃其他物质造成火灾事故，对地表水、大气造成影响及危害，废活性炭、废棉纱泄露后对周围环境造成一定影响。. 风险防范措施要求; ①企业总平面图布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定。 ②车间及危废仓库做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“ 严禁烟火”等警示牌。 ③项目运行时专人管理和定期检查，装卸和搬运时，轻装轻卸。 ④在雨污口设置可控的截留措施，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。 ⑤为防止废油泄露，需在废油罐区建设围堰，围堰高0.7m，在围堰周边设立130m3应急池，应急池与围堰处设有管道与闸阀连接。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 注：①事故池容积计算： 其中：V1—收集系统范围内发生事故的一个储罐或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； （1）初期降雨量的计算方法如下： 项目油罐设立在厂房内，应急池设立油罐旁，无初期降雨量。 （2）消防废水计算 参照《石油库设计规范》（GB50074-2002）五级油库消防水6L/min·m2，消防1h计，消防用水为72m3。 （3）生产废水产生量计算 本项目无生产废水 （4）V1储罐量按现场单个最大废油储罐计约为50m3 （5）事故池大小计算 V1=50 m3，V2=72 m3，V3=0 m3，V4=0 m3，V5=0 m3，可计算V总=122，因此，考虑不利情形，本项目事故应急池的容积不应小于130 m3。 ②本项目主要为废油的回收与暂存，其车间应为危废仓库的建设，本项目车间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求 7、环境管理与监测体系 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 ①项目实施环境管理制度 落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》(宿政发〔2017〕56号)相关要求，对施工队伍实行环保职责管理，将环保要求纳入建设项目施工合同之中，并对施工过程的环保措施的实施进行检查监督。 ②污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。 ③污染防治设施配用电监测与管理系统 目前，本市已建立“有动力污染治理设施用电监管云平台”，并覆盖全市重点企业。该云平台运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，可对企业生产设备与环保治理设备用电数据、运行工况进行24小时不间断监测。通过关联分析、超限分析、停电分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，并通过短信、手机APP、Web客户端等方式及时提醒监管部门和企业，切实提升环保监管效率，防止企业违规生产、违规排污。同时，系统通过历史数据分析，追溯企业生产运行状态，为环保监管提供数据支撑。 排污企业为配用电监测与管理系统安装运行维护的责任主体，负责配用电监测与管理系统的安装、运行、维护。建设单位应按要求为所有有动力污染防治设施须安装配用电监测与管理系统终端，并建立配用电监测与管理系统的运行、维护制度。企业要选择符合《宿迁污染防治设施配用电监测与管理系统技术方案》要求的设备，组织安装并投入使用，实现与市环保局联网，纳入全市污染防治设施在线监控系统，不断完善在线监控设施监控监管制度。 ④制定环保奖惩制度 项目公司各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ⑤信息公开制度 建设单位应认真履行信息公开主体责任，完整客观的公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。建设单位应向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。 ⑥环境保护责任制度 建设单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求； 建设单位应建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ⑦环境监测制度 建设单位应依法开展自行监测，制定监测计划，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备应与环境保护部门联网。 ⑧建立环境管理体系，进行ISO14000认证。 项目建成后，为使环境管理制度更完善，有效，建议按ISO14000要求建立、实施和保持环境管理体系，确保公司产品、活动、服务全过程满足相关方和法律、法规的要求，从而对环境保护作出更大贡献。 ⑨排污许可证制度 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2021年版）》中的四十五“103环境治理业772”中“专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”与“四十四、装卸搬运和仓储业”中“102危险品仓储594”中“其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”其合并执行最严标准为排污许可重点管理行业。根据《排污许可管理办法（试行）》排污许可证中明确许可排放的污染物种类、浓度、排放量、排放去向等事项，载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。排污许可证作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，建设单位应持证排污，并按照排污许可证的规定排放污染物，不得无证和不按证排污。 （2）环境监测计划 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本次环境监测计划针对本项目环境污染特点，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）特制定如下废气、废水、噪声的监测计划，具体监测计划见表4-30。 表4-30监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频次; 实施单位; 执行标准. 废气; 有组织; H1排气筒; 非甲烷总烃; ≥1次/半年; 委托有资质的单位监测; HJ1033-2019. 无组织; 厂区. 厂界. 噪声; 东、南、西、北各厂界外1m; 连续等效A声级; ≥1次/季度; HJ819-2017. 废水; 排放口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH; ≥1次/季度; HJ1033-2019. 土壤; 建设场地地下水下游一处; pH、氨氮、石油类、COD; ≥1次/年; HJ819-2017. 地下水; 建设范围50m范围内3个表层样; pH、石油类; ≥1次/年; HJ819-2017. 8、三同时验收表 表4-31 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 年回收与暂存废油5000吨扩建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 大呼吸; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒H1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1中有组织排放限值; 10; 与设备安装同步. 小呼吸. 无组织; 未被收集的非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 提高集气罩收集率、加强绿化; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表3中无组织排放限值，厂区无组织参照《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表2中排放限值; 1; 与设备安装同步. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 满足陇集镇污水处理厂接管标准; /; 与设备安装同步. 噪声; 设备噪声; /; 用低噪声设备、厂房隔声、合理布局，设置减振垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类标准; 2; 与设备安装同步. 固废; 生活垃圾; 环卫部门收集清运; 垃圾桶; /; 与设备安装同步. 化粪池污泥; 化粪池; /. 废棉纱; 委托有资质单位处置; 危废仓库; 2. 废活性炭. 危废仓库; /; ①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性......; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; 3; 与设备安装同步. 绿化; /; /; /; /. 环境管理; 制定监测计划和环境管理计划; 监督环保设施运行情况; /; 与设备安装同步. 排污口设置; 设置危废暂存区1处，设置明显标牌；1个生活污水排口，1个雨污水总排口，设有1个排气筒，并设置明显标牌; 达到排污口设计规范; 1; 与设备安装同步. 以新带老; 无; /; /. 总量平衡具体方案; 废气纳入沭阳县总量范围内平衡 废水纳入陇集镇污水处理厂废水总量范围内平衡; /; 环评审批阶段. 区域解决问题; 供水、供电、排水和垃圾处置; /; /. 总计; —; 19. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 大呼吸 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+15m排气筒 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1中有组织排 |  |
|  |  | 小呼吸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 未被收集的非甲烷总烃 |  |  | 提高集气罩收集效率、机械通风 |  |  | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表3中无组织排放限值，厂区无组织参照《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表2中排放限值 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 |  |  | 陇集镇污水处理厂接管标准项 |  |
| 声环境 | 输油泵 |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备， 隔声、建筑消声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |  |
|  | 流动收油车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 办公区 |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集清运 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）及其修改单 |  |
|  | 废水处理 |  |  | 化粪池污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 地面清洁 |  |  | 废棉纱 | 委托有资质单位处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单 |  |
|  | 废气处理 |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 序号 | 防渗分区 |  |  | 工程 | 防渗技术要求 |  |  |  |
|  | 1 | 重点防渗区 |  |  | 次生危废仓库、生产车间 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7 cm/s（其环氧树脂厚度不低于2mm，渗透系数≤10-10cm/s） |  |  |  |
|  | 2 | 一般防渗区 |  |  | 化粪池 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s，二层与三层环氧漆厚度不低于2mm |  |  |  |
|  | 3 | 简单防渗区 |  |  | 办公区 | 一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业总平面图布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定。 ②车间及危废仓库做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“ 严禁烟火”等警示牌。 ③项目运行时专人管理和定期检查，装卸和搬运时，轻装轻卸。 ④在雨污口设置可控的截留措施，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。 ⑤为防止废油泄露，需在废油罐区建设围堰，围堰高0.7m，在围堰周边设立130m3应急池，应急池与围堰处设有管道与闸阀连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 监测项目 |  |  | 点位/断面 | 监测参数 |  | 监测频次 | 实施单位 | 执行标准 |
|  | 废气 |  | 有组织 | H1排气筒 | 非甲烷总烃 |  | ≥1次/半年 | 委托有资质的单位监测 | HJ1033-2019 |
|  |  |  | 无组织 | 厂区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  | 东、南、西、北各厂界外1m | 连续等效A声级 |  | ≥1次/季度 |  | HJ819-2017 |
|  | 废水 |  |  | 排放口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH |  | ≥1次/季度 |  | HJ1033-2019 |
|  | 土壤 |  |  | 建设场地地下水下游一处 | pH、氨氮、石油类、COD |  | ≥1次/年 |  | HJ819-2017 |
|  | 地下水 |  |  | 建设范围50m范围内3个表层样 | pH、石油类 |  | ≥1次/年 |  | HJ819-2017 |

- 六、结论

1、结论 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，项目的废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 综上所述，项目符合城镇发展需要，其建设内容、土地利用及选址符合相关的要求，项目总体布局合理，只要项目营运过程中严格遵守国家和地方的有关环保法律、法规，并落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后可满足环境保护的要求，各项污染物均能实现达标排放，对环境的影响较小。 从环境保护的角度出发，评价认为，本项目的实施建设是可行的。上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括方案、生产工艺、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的。若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。 2、建议 为保护环境，从最大限度减轻对环境的影响，本报告提出以下建议： （1）切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。 （2）加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环保，落实环境及污染源监测制度，确保各项治理设施正常稳定运行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （扩建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0137 | / | 0.146 | / | 0.146 | +0.1323 |
| 废水 | COD | / | 0.0288 | / | 0.022 | / | 0.022 | +0.004 |
|  | SS | / | 0.0192 | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.002 |
|  | 氨氮 | / | 0.0024 | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.0002 |
|  | 总氮 | / | 0.003 | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.0005 |
|  | 总磷 | / | 0.0003 | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.00005 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废棉纱 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①