江苏臻像防伪科技有限公司年产100亿枚智能化防伪标识项目竣工环境保护自行验收意见

2022年8月10日江苏臻像防伪科技有限公司年产100亿枚智能化防伪标识项目竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（江苏印像防伪科技有限公司）、环保工程设计单位（宿迁跨越环保科技有限公司）、验收监测单位（徐州恒环环境技术有限公司）及专家组成（名单附后）。验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环评以及批复等要求，形成自行验收意见如下：

- 一、 工程建设基本情况

- （一）建设地点、主要建设内容

1）建设地点：宿城经济开发区西片区古城路10号　；

2）性质：新建；

3）建设规模：年产100亿枚智能化防伪标识；

4）工程组成

项目产品及规模见表1，主要设备见表2，辅助及公用工程情况见表3。

表1 项目生产线及产品情况

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力 | 实际产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化防伪标签生产线 | 智能化防伪标签 | 60亿枚/年 | 60亿枚/年 |
| 2 | 标签码生产线 | 标签码 | 40亿枚/年 | 40亿枚/年 |

表2 项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台/套） | 实际配套情况（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制版机 | 2 | 2 |
| 2 | 制网机 | 1 | 2 |
| 3 | 半自动印刷机 | 2 | 2 |
| 4 | 全自动印刷机 | 3 | 3 |
| 5 | 模压机 | 3 | 3 |
| 6 | 模切机 | 5 | 5 |
| 7 | 喷码机 | 1 | 1 |
| 8 | 检验机 | 1 | 1 |
| 9 | 涂胶机 | 1 | 1 |
| 10 | 自动分条机 | 1 | 1 |
| 11 | 轮转胶印机 | 1 | 1 |
| 12 | 激光直接制版机 | 1 | 1 |
| 13 | 烫金机 | 1 | 2 |

表3 辅助及公用工程情况表

| 类别 | 建设名称 |  | 环评设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 2400m2 | 共二层 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 480m2 | 位于一层、二层东侧，用于办公生活 |
|  | 生产车间 |  | 1520m2 | 共二层 |
| 储运工程 | 原料仓库 |  | 200m2 | 位于一层西侧，用于存放原料 |
|  | 成品仓库 |  | 200m2 | 位于二层东侧，用于存放成品 |
| 公用工程 | 供电 |  | 10万KWh/a | 市政电网供电 |
| 供 | 给水 |  | 450m3/a | 市政管网供应 |
|  | 排水 |  | 360m3/a | 接入市政污水管网，排入耿车污水处理厂 |
|  | 废气 | 印刷废气涂胶废气 喷码废气 | 经1套双级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放 处理效率为90%，排气筒风量10000m3/h，排气筒内径0.5m | 废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后由15m高DA001排气筒排放 |
|  | 废水 | 生活废水 | 360m3/a | 化粪池处理后排入耿车污水处理厂处理 |
|  | 噪声处理 |  | 满足环境管理要求 | 设备合理化布置，安装隔音窗户，厂房隔声等 |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 一层北侧，10m2 | 1层东侧10m2 |
|  |  | 危险废物 | 一层南侧，10m2 | 1层西侧10m2 |

- （二）项目审批及建设过程情况

项目审批及建设过程情况见表4。

表4 项目审批及建设过程情况

| 序号 | 项目 | 环评审批内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2021年6月经宿迁市宿城区行政审批局批准备案（备案证号：宿区行审备[2021]134号） |
| 2 | 环评 | 2021年10月宿迁欣茂环保科技有限公司完成了项目的环境影响报告。 |
| 3 | 环评批复 | 2022年1月27日取得宿迁市生态环境局批复予以报批（宿环建管表2022009号） |
| 4 | 本次验收项目环评内容 | 2021年10月编制的《关于江苏臻像防伪科技有限公司年产100亿枚智能化防伪标识项目环境影响评价报告表》 |
| 5 | 本次验收项目开工及竣工时间 | 项目取得环评批复后2022年2月开工建设，2022年3月建设完成。 |
| 6 | 工程实际建设情况 | 目前，项目主体工程和环保设施已经建成并投入使用。 |
| 7 | 排污登记 | 2022年8月04日取得固定污染源排污登记，登记编号：91321302MA25LRKL2B |
| 8 | 应急预案 | 2022年8月22日，于宿城区生态环境局进行备案，备案号：321302-2021-069-L |

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三） 投资情况

项目总投资1000万元，环保投资20万元，环保投资比例2%。

- （四） 本次验收的范围

本次验收的范围为：本项目环评报告表及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施（2022年1月编制的《江苏臻像防伪科技有限公司年产100亿枚智能化防伪标识项目环境影响评价报告表》）。

- 二、工程变动情况

本项目不存在变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一） 废水

项目废水主要为职工产生的生活污水，生活污水经化粪池处理达到耿车污水处理厂接管标准后，排入耿车污水处理厂集中处理。

- 废气

项目印刷、喷码、涂胶过程废气产生经集气罩收集后，经二级活性炭处理后由15m高H1排气筒排放。

- （三） 噪声

建设项目噪音设备主要为生产设备产生的噪声，主要通过采用厂房隔声、合理布局等措施减少噪声影响。

- （四） 固体废物

营运期产生的固体废物主要为下脚料、生活垃圾、不合格品、废活性炭和废容器。其中下脚料、不合格品通过外售处理；生活垃圾由环卫统一清运，废活性炭和废容器通过委托江苏宏祥环境资源有限公司处置。项目固废排放量均为零。

- （五）环境信息的公开

已按要求在相关媒体上公示相关信息。

- 四、环境保护设施调试效果

1）废水

监测结果表明：验收监测期间：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、pH日均排放浓度均满足耿车污水处理厂接管标准。

- 废气

（1）有组织废气

根据监测结果可知，验收监测期间：项目排气筒NMHC的排放速率与排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。

（2）无组织废气

监测结果表明，验收监测期间：项目厂界各监测点NMHC最大值满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点标准限值。厂区内无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中排放限值。

3）噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界噪声（▲1～▲3）的昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。

- 五、工程建设对环境质量的影响

项目位于宿迁市宿城经济开发区西片区古城路10号，项目周围无环境敏感目标。

- 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1）加强各类污处设施的运行维护，完善相关台账，确保污染物稳定达标排放；

2）严格按照环评及批文、排污许可证及相关行业排污单位自行监测技术指南的要求制定企业年度自行监测方案，定期开展自行监测工作，完善自行监测。

3）加强公司内部环境保护管理制度建设和职工环境保护业务知识培训，提高环境保护管理水平和职工环境保护意识。

（以下无正文）

验收组成员（签名）：

日期：

江苏臻像防伪科技有限公司年产100亿枚智能化防伪标识项目竣工环境保护自行验收工作组签到表

年    月   日

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |